- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 年产9000吨机制炭（粉）及10000吨生物质颗粒生产建设项目

建设单位（盖章）： 云南森木木炭有限责任公司

编制日期： 2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9000吨机制炭（粉）及10000吨生物质颗粒生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-530323-04-05-569193 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵XX | 联系方式 | 1520880XXXX |
| 建设地点 | 云南省曲靖市师宗县丹凤街道矣腊产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经104度2分48.374秒，北纬24度52分49.696秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2663 非金属废料和碎屑加工处理、C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42；二十二石油、煤炭及其他燃料加工业 25生物质燃料加工 254 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 师宗县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-530323-04-05-569193 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 120.2 |
| 环保投资占比（%） | 6.01 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，运营过程中产生的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、非甲烷总烃，不属于有毒有害污染物，厂界外500m范围内无环境空气保护目标。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，无生产废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，涉及风险物质为废机油，Q值为0.00004，存储量超过临界值。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，不涉及直接向海排放污染物。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 综上所述，项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》。 审查机关：曲靖市人民政府 审查文件名称及文号：曲靖市人民政府关于《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）的批复》（曲政复〔2023〕32号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》。 审查机关：曲靖市生态环境局。 审查文件名称及文号：曲靖市生态环境局关于《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书审查意见的函》（曲环函﹝2022﹞34号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》符合性分析 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊片区，已取得师宗产业园区管理委员会入园证明，项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》的相关要求符合性分析如下： 表 1-2 与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》符合性分析 总体规划; 本项目情况; 符合性. 规划范围; 矣腊片区：规划面积为3.02km2（302.71hm2），规划范围北至师宗煤焦化工有限公司及星达星陶瓷企业北侧山脚沿线、南至师阿线公路（运煤专线）、东至师宗县三新商贸有限公司、西至师宗煤焦化工有限公司西侧。; 项目区位于矣腊片区规划范围内。; 符合. 空间布局; 建筑建材产业区 A 区——依托产业基础，以发展建筑陶瓷产业为主，重点发展高端洁具、卫浴等产品，延伸发展高端餐具、艺术陶瓷、电工陶瓷等陶瓷制品； 煤制品产业区——维持师宗煤焦化工厂现有产能，延伸发展煤贸交易产业。; 本项目为木炭粉、生物质颗粒生产项目，不在建筑建材产业区 A 区、煤制品产业区，但位于矣腊片区规划范围内，项目已取得师宗县工业园区管理委员会入园证明，符合片区规划要求。; 符合. 产业发展方向; 云南师宗产业园区依托现有产能，形成以不锈钢冶炼及深加工为主导，以建筑建材产业（以新型建材为主）、生物资源加工产业（以农副产品加工为主）为辅助，面向装备制造、生物制药、木材加工、煤制品、物流产业、节能环保等多元发展的产业格局。; 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊片区内，利用废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等生产炭粉、生物质颗粒，属于生物资源加工产业，项目已取得云南师宗产业园区管理委员会入园证明。; 符合. 综上，项目选址于云南师宗产业园区矣腊片区，已取得师宗县工业园区管理委员会入园证明，项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》。 2、项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》符合性分析 项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》符合性分析见下表1-3所示。 表1-3 项目与规划环评影响报告书符合性一览表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 1; 新建项目环境管理制度; /; /. 1.1; 严把项目准入，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，杜绝不符合产业政策，高污染、高能耗、资源型项目上马，切实从源头上防止和控制污染，以准入制度来促进经济结构的调整和产业布局的更趋合理。; 项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度，项目建设符合产业政策，不属于高污染、高能耗、资源型项目。; 符合. 1.2; 严格实行主要污染物总量控制制度，对企业排污实行排污许可管理，对超出总量控制的企业或没有完成主要污染物总量削减任务的企业严禁新上任何项目。; 项目应在实际投产前办理排污许可证，严格实行主要污染物总量控制制度。; 符合. 1.3; 抓好减排监测体系的建设，企业做好在线监测设施的有效性审核，将此项工作执行情况作为总量减排考核的重要依据。对入园企业进行严格筛选，要求进入园企业不仅应具有市场潜力大、产业联动效果好、高技术、高附加值的特点，还必须是低污染、低耗能的企业。限制引入的行业或企业或达不到规定的清洁生产水平的企业严禁入园。; 本项目为炭粉、生物质颗粒生产项目，项目符合清洁生产要求，不属于高污染、高能耗企业；项目建成后，严格落实自行监测计划要求，定期进行自行监测。; 符合. 2; 准入清单执行要求; /; /. 2.1; ①要对鼓励类符合规划产业非禁即入 对园区鼓励类主导产业项目，在符合安全、环保等“三同时”条件下，优化项目布局，加强产业项目审批、验收等关键环节协调服务，推进产业加快实施；对关联产业配套项目，要简化办事流程，提高办事效率，推动产业集聚发展。; 项目为《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目。; 符合. 3、项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与规划环评审查意见符合性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 项目情况; 符合性. 1; 严格遵守法律法规底线和生态保护红线。全面落实规划实施过程中可能涉及到的饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区保护要求，结合地方生态保护红线的划定，统筹保护好生态空间；对优先保护、重点保护的区域，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。; 根据园区规划环评生态环境现状调查与评价，园区规划边界不涉及生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区，自然保护区等环境敏感区，本项目位于云南师宗产业园区矣腊片区内，亦不涉及以上敏感区，不在优先保护、重点保护区域，符合管控要求。; 符合. 2; 综合考虑园区制约因素和环境问题，进一步优化片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，尤应注意开发强度与环境承载的核实分析。 片区存在较多村庄，且距离县城较近，区域地形风易使县城受到大气污染物的影响，应充分考虑规划产业发展对村庄和县城的影响，强化原有重污染企业的升级改造，优化调整园区原企业布局，严格按照规划产业推进企业搬迁或产业结构转型。工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。; 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊工业片区内，本项目与规划产业发展方向一致，园区范围已纳入试划的城镇开发边界范围内，与总体规划的用地规模、布局和划定的集中建设区和留白弹性区对应纳入正在编制的曲靖市、师宗县国土空间总体规划城镇开发边界内的城镇集中建设区和城镇弹性发展区，同时纳入正在编制的规划有效期至2035年的国土空间规划。本项目为新建项目，符合园区规划要求，项目周边500m范围内无村庄，避免了事故发生时对敏感的居住人群的影响。项目厂房由园区负责建设，已考虑园区绿化隔离带。; 符合. 3; 园区应按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，淘汰技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类项目，使用设备不属于“淘汰类”生产工艺技术装备，排放的大气污染物能做到稳定达标排放，对周围环境影响较小，不属于能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能。; 符合. 4; 严守环境质量底线，严格环境管控单元管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生。入驻企业在技术经济可行的条件下，要采用先进高效的污染防治措施，满足环境管控要求，必要时对产业园区开发强度及布局产业规模进行控制。 做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求。 高度重视两个片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。加快污水处理厂建设，按要求开展排污口论证，严格控制新设、改设或者扩大排污口。结合水污染防治方案实施相应的水环境质量改善工程，切实削减废水污染物，配合师宗县相关政府部门，加强子午河、二允河等河道和规划区内水库和周边饮用水源的水环境综合整治与生态修复工程，切实保障地表水环境质量。 产业园区及周边地下水环境敏感程度较高，地下水环境总体较脆弱，区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。高度重视园区村镇的饮用水安全，与饮用水源保护区相邻区域应注意避让，园区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，项目布局不得影响居民饮用水安全。 将土壤污染防治工作纳入产业园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施。防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。 危险废物需按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施，严禁乱堆乱放。 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑安全防护距离和环境防护距离的要求，避免事故发生时对敏感的居住人群的影响。 按照国家碳达峰碳中和的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控，待当地碳达峰规划、行业达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行。; 本项目烘干转炉热源为燃烧炉产生的热源，烘干转炉排放的废气通过1套旋风除尘+喷淋塔处理达标排放，破碎、磨粉等工序颗粒物通过布袋除尘器处理达标后排放；待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放，污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排，本项目的建设对地下水环境影响较小。 根据《曲靖市师宗县工业园区水文地质调查报告》：规划区范围涉及少量的岩溶漏斗区域，项目所在区域为三叠系中统个旧组（T2g）中第四段（T2gd），分布于矣腊片区矣腊村——河外村、大同片区文华村——小河口、孟家村——大同村、炉柴冲——小同村一带及小干洞、小起丫及大起丫周边。岩性主要为灰、深灰色中——厚层状灰岩。单层厚度40～90cm，节理裂隙极为发育，方解石细脉呈网状发育，延伸长度10～20cm，脉宽l～2mm，表面溶沟垂直层面发育，溶沟宽5～15cm，风化强烈，风化后为砂状。厚度约1389m，与下伏地层T2gc呈整合接触，为产业园区出露最广泛的地层。项目不属于集中固废储存和处置，项目区全部进行硬化，对地下水环境影响较小。; 符合. 5; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，禁止在核定产能外新建和扩建钢铁冶炼产业，矣腊片区现有焦化企业不得新增焦化产能。引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。园区招商引资、入园项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展。; ①本项目位于矣腊片区，不属于焦化行业，不新增焦化产能。 ②引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，符合清洁生产要求。 ③本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类项目，使用设备不属于“淘汰类”生产工艺技术装备。 ④本项目与规划产业发展方向一致。 ⑤项目符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。 ⑥本项目为园区招商引资项目，项目建设符合规划环评及审查意见要求。; 符合. 6; 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强产业园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等管理，统筹考虑园区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化产业园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化产业园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 项目不涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等，企业将积极配合园区建立应急响应联动机制和风险防控体系。; 符合. 7; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 本项目制定监测计划，要求企业委托有资质的单位定期对企业特征污染因子进行监测。; 符合. 8; 推进产业园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂或集中处理设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”，做好污染雨水收集处理、强化中水回用。督促产业园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; ①待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排。 ②项目建成后，将加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 符合. 9; 拟入产业园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污（废）水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性的，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目将严格执行“三同时”制度，做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污（废）水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 符合. 综上所述，项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》规划环评、规划环评审查意见要求。 表1-5 项目与云南师宗产业园区环境准入符合性分析 序号; 具体要求; 项目建设情况; 符合性. 三线一单管控要求; 空间布局约束; 1、合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区。2、禁止建设集中式固体废物处置场等对地下水安全有重大环境风险的项目。3、大同片区不锈钢生产及加工产业组团应优先发展不锈钢深加工，禁止新建和扩建钢铁冶炼产业。; 1、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目建设与园区产业定位不冲突，项目已取得入园证明。2、项目不属于集中式固体废物处置场等对地下水安全有重大环境风险的项目。3、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，不在大同片区不锈钢生产及加工区。; 符合. 污染物排放管控; 1、不符合园区规划的现有企业适时搬迁或进行产业结构转型，园区不宜布置污水产排量较大的企业。 2、现有企业应加强环境管理，加大设施和场地的防渗改造，新增建设项目场地应进行严格的工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。 3、各片区污水集中处理设施及中水回用设施应根据用地规模、开发强度、产业集聚度及排水条件因地制宜规划建设，加快完成各片区雨污分流管网、废水集中处理、中水回用等环保基础设施的建设。; 1、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目建设与园区产业定位不冲突，项目污水产生量较小，经处理设施处理后可达标排放。2、项目办公生活区、污水处理设施等按要求进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 3、待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排，对地表水环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1、产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响，重点做好地下水污染防治和监控，同时加快周围居民饮用水供应改造，确保居民生活饮用水安全。 2、加强环境风险防范和管理措施，进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求，避免事故发生时对敏感的居民人群的影响。制定有效的、完善的事故应急预案并加强演练，减少对环境造成的影响。; 1、项目办公生活区、污水处理设施等按要求进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 2、项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，不需设置卫生防护距离及安全防护距离。项目涉及危险物质，需编制应急预案，运营过程中要求加强管理，避免安全事故隐患产生的环境事故，一旦发现废气非正常排放事件，立即停产检修。; 符合. 资源开发效率要求; 积极开展生产废水的综合利用，提高园区污水中水回用率，减少排入子午河废水。; 待园区污水处理厂建成后，项目产生生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排，对地表水环境影响较小。; 符合. 规划环评补充准入要求; 空间布局约束; 1、入驻企业需对区域水文地质条件充分论证，合理布局区内企业废水和固废的贮存、处理设施，避开岩溶发育等地下水防污性能较弱区域，确保不影响区域地下水水质。2、现有与规划用地及产业布局不相符的企业近期予以保留，禁止改建和扩建，远期进行搬迁。3、规划区现有企业、规划企业以及城镇居民排放的废污水进入污水管网，进入片区集中污水处理厂处理后，尾水达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准后方可外排。企业外排废水达到园区污水处理厂接管要求后，方可接入园区污水处理厂集中处理。; 1、项目污水处理设施等按要求进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水，项目固废100%处置。 2、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目已取得入园证明。 3、待园区污水处理厂建成后，项目产生生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排，对地表水环境影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、现有与规划用地及产业布局不相符的企业近期予以保留，禁止改建和扩建，远期进行搬迁。2、园区内的企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的相关要求进行防渗，减少对地下水的污染。; 1、项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目建设与园区产业定位不冲突，项目已取得入园证明。 2、项目生产设备使用润滑油，因此，项目运营过程产生废机油等危险废物，危险废物暂存间进行防渗建设，需编制突发环境事件应急预案并报环保部门备案。; 符合. 环境风险防控; 1、入驻企业需对区域水文地质条件充分论证，合理布局区内企业废水和固废的贮存、处理设施，避开岩溶发育等地下水防污性能较弱区域，确保不影响区域地下水水质。 2、加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护，企业内设置自流式事故雨水收集池和应急池，并输送至企业污水处理设施处理。 3、现有企业及新入驻企业应制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。 4、加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 5、建立企业、园区和周边水系环境风险防控体系。建立完善有效的环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施。; 1、项目污水处理设施等按要求进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 2、待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排，对地表水环境影响较小。 3、项目生产设备使用润滑油，项目运营过程产生废机油等危险废物，需编制突发环境事件应急预案并报环保部门备案，运营过程中要求加强管理，避免安全事故隐患产生的环境事故，一旦发现废气非正常排放事件，立即停产检修。; 符合. 资源开发效率要求; 1、积极开展生产废水的综合利用，废水综合利用率大于85%，近期工业用水重复利用效率应大于85%，远期工业用水重复利用效率应大于90%。 2、对园区建设指标体系进行优化调整，挖潜降低“单位工业增加值综合能耗、单位工业增加值新鲜水耗”等指标； 3、规划实施中应竭力推行节能降耗，加快滇缅天然气管网泸西－师宗－罗平段建设，逐渐减少燃煤使用量，力争向《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）方向发展。; 1、项目为炭粉、生物质颗粒生产项目，无生产废水产生。 2、项目用电依靠国家电网供电，用电量不大。 3、项目不使用煤作为燃料。; 符合. 综上，项目符合《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》环境影响报告书、审查意见及审查意见的函的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中“四十二、环境保护与资源节约综合利用—8废弃物循环利用中：废旧木材以及报废汽车、废弃木质材料等城市典型废弃物循环利用”，为鼓励类项目，为炭粉生产、生物质颗粒生产项目，生产用原料废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等，生产工艺流程中不涉及机制炭成型工艺，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染、高环境风险中2663林产化学产品制造－木炭生产，炭化工艺为外间接热炭化，，使用生产设备不属于淘汰设备；项目已取得投资项目备案证，符合国家有关产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号，2021年7月30日）及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），全市共划分91个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 项目位于师宗县产业园区矣腊片区，位于师宗工业集中区重点管控单元；本项目与曲靖市“三线一单”管控要求符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与曲政发〔2021〕27号文件符合性分析对照一览表 曲政发〔2021〕27号; 本项目情况; 符合性. 明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线; 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目选址于师宗县矣腊工业园区，项目不在云南省生态保护红线内，不涉及云南省生态保护红线。项目选址不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; （一）水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。; 项目所在区域属于九龙河（独木水库出口以下全河段），根据曲靖市生态环境局网站发布的2022年各月地表水环境质量，七排断面（位于项目下游约7km）现状水质全年能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。喷淋塔用水循环使用，无废水外排，对地表水环境影响较小。; 符合. （二）大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 本次评价以师宗县空气自动监测站2022年环境空气质量数据进行统计评价，本项目区域内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目建成后，烘干炉废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放；破碎、筛分、造粒、磨粉产生颗粒物通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，排放废气能够达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. （三）土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目位于师宗县矣腊工业园区，租用园区现有工业用地，占地范围不涉及基本农田，项目运营期各污染物均采取有效治理措施，对项目区土壤污染较小，对农用地和建设用地土壤环境安全、土壤环境风险影响较小。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 本项目原料为师宗县及周边木材厂废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等，本项目主要涉及资源为土地利用资源及电、水等资源。项目用地不占用基本农田和生态保护红线，项目新鲜用水量不大，资源消耗量相对区域资源利用量较小，项目资源利用没有突破当地资源利用上限要求。; 符合. 师宗产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.园区不宜布置污水产排量较大的新建项目。 2.大同片区东侧综合加工产业区 B 区麒师高速公路以东区域除现有二类工业用地外保留现状。 3.工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。 4.大同片区不锈钢生产及加工产业组团严格控制不锈钢产能，优先发展不锈钢深加工，禁止新建和扩建钢铁冶炼产业。不锈钢生产及加工产业组团与高新生物科技产业组团不宜毗邻布置，应设置相应的隔离带。 5.矣腊片区现有煤焦化厂不得新增产能，只能开展以污染物减排为前提的升级改造工作，技术升级改造及产业链延伸须控制在现有厂界范围内。; 1、项目为炭粉、生物质颗粒生产项目，产生的废水为生活污水、软水设备排水、锅炉排水，园区污水处理厂未建成之前，生活污水进入化粪池，化粪池定期清掏做农肥，软水设备排水、锅炉排水回用于喷淋塔；园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，生活污水排放量小。 2、项目位于矣腊片区，周边500m范围内无大气环境保护目标。 3、项目位于矣腊片区，为炭粉、生物质颗粒生产项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 2.淘汰落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。 3.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。 4.加快大同片区及矣腊片区污水处理厂及配套管网的建设，并确保污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后方才排入子午河。 5.矣腊片区远期大气环境中新增的NOx排放总量须控制在165t/a以内，入驻企业须严控产业规模，并强化环保措施。 6.大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，现有的钢铁企业（云南天高镍业有限公司）只能在上级下达产能范围内进行转型升级。; 1、项目为炭粉、生物质颗粒生产项目，根据《环境保护综合名录》（2021年版），项目不属于高污染、高环境风险中2663林产化学产品制造－木炭生产，不属于“两高”项目。 2、项目为炭粉、生物质颗粒生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中“四十二、环境保护与资源节约综合利用—8废弃物循环利用中：废旧木材以及报废汽车、废弃木质材料等城市典型废弃物循环利用”，为鼓励类项目。 3、项目不属于“两高”项目。 4、根据《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》环境影响报告书：矣腊片区污水处理厂正在建设，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 5、项目NOx排放总量为34.7642t/a，项目已取得入园证明。; 符合. 环境风险防控; 1.大同片区拟入园对地下水有影响的项目建设场地应严格工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。 2.危险废物暂存区的防渗标准应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计；一般工业固体废物暂存区的防渗标准应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计。 3.在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 4.区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。; 1、项目位于矣腊片区。 2、项目危险废物暂存区的防渗标准应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗建设；一般工业固体废物暂存区的防渗标准应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗建设。 3、根据《曲靖市师宗县工业园区水文地质调查报告》：规划区范围涉及少量的岩溶漏斗区域，项目所在区域为三叠系中统个旧组（T2g）中第四段（T2gd），分布于矣腊片区矣腊村——河外村、大同片区文华村——小河口、孟家村——大同村、炉柴冲——小同村一带及小干洞、小起丫及大起丫周边。岩性主要为灰、深灰色中——厚层状灰岩。单层厚度40～90cm，节理裂隙极为发育，方解石细脉呈网状发育，延伸长度10～20cm，脉宽l～2mm，表面溶沟垂直层面发育，溶沟宽5～15cm，风化强烈，风化后为砂状。厚度约1389m，与下伏地层T2gc呈整合接触。为产业园区出露最广泛的地层。 项目危险废物暂存区的防渗标准应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗建设；一般工业固体废物暂存区的防渗标准应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗建设，厂区地面全部进行硬化。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.积极开展生产废水的综合利用，提高园区污水中水回用率，减少排入子午河废水。 - 2.加强园区工业水循环利用，提高中水回用率。 3.推广城市中水和钢铁工业废水联合再生回用集成技术。; 待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至园区污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥；喷淋水循环使用，提高水回用率，减少排入子午河废水。 项目产生的软水设备排水、锅炉排水回用于喷淋塔，不外排。; 符合. 综上所述，项目建设与曲靖市人民政府印发的《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）的相关要求相符。 3、与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析见下表。 表1-7 项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 政策要点; 本项目; 符合性. 加快推动绿色低碳发展; 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 经表1～6分析，项目符合曲靖市“三线一单”要求。; 符合. 深入打好蓝天保卫战; 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控; 本项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百”工作要求，加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 符合. 改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 项目所在区域属于大气达标区，项目烘干废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放；破碎、筛分、造粒、磨粉产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，排放废气能够达标排放；设备运行噪声在采取防治措施后厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上所述，项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的相关要求相符。 4、项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 对照生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部文件“环大气[2019]56号”，项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析如下： 表1-8 项目与工业炉窑大气污染综合治理方案的符合性分析 工业炉窑大气污染综合治理方案; 本项目; 符合性. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目使用烘干炉、炭化炉、燃烧炉，项目选址位于师宗县矣腊工业园区，项目烘干废气经旋风+水喷淋后由32m高排气筒排放，炭化尾气进入燃烧炉燃烧，排放废气能够达标排放。; 符合. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; ①本项目不涉及《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类工业炉窑。 ②本项目工业炉窑为密闭式，烘干废气经旋风+水喷淋后由32m高排气筒排放。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 项目燃料采用生物质颗粒，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 符合. （三）实施污染深度治理。; 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 项目目前无行业排放标准，烘干废气经旋风除尘+水喷淋后由32m高排气筒排放的烟气黑度、颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；烘干废气经旋风除尘+水喷淋后由32m高排气筒排放的氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，项目原料及产品入棚，密闭皮带输送。; 符合. 综上，项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。 5、与《云南省“十四五”环境保护规划》（云环发〔2022〕13号）的符合性分析 表1-9 与《云南省“十四五”环境保护规划》符合性分析一览表 相关要求; 本项目情况; 符合性. NOx深度治理工程。实施超低排放改造工程，完成钢铁行业17家19台2851平方米烧结机、4家8台630万吨/年球团设备超低排放改造工程，完成全省7家燃煤发电企业10台600兆瓦W型火焰锅炉（4家）、6台300兆瓦循环流化床锅炉（3家），共计7800兆瓦燃煤发电机组超低排放改造工程。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目；不属于钢铁、燃煤发电企业。; 符合. VOCs综合治理工程。实施含VOCs产品源头替代工程，推进重点行业综合治理工程，针对石化、化工行业装卸、污水和工艺过程废气，工业涂装行业电泳、喷涂、干燥废气，以及包装印刷行业印刷烘干废气，建设适宜高效VOCs治理设施，到2025年，石化、化工、工业涂装、包装印刷行业综合去除效率分别达到70%、60%、60%、60%以上。; 项目产生的非甲烷总烃为燃烧炉燃烧炭化废气产生，不属于石化、化工行业装卸、污水和工艺过程废气及工业涂装行业电泳、喷涂、干燥废气，以及包装印刷行业印刷烘干废气。; 符合. 推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，项目已取得投资项目备案证，符合国家产业政策要求，项目不属于高耗能、高排放项目，也不属于落后淘汰产能项目。; 符合. 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。; 项目不涉及恶臭污染物及有毒有害大气污染物，项目产生的废气采取环评提出的治理措施后可达标排放。; 符合. 推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。实施重点流域重点行业氮磷排放总量控制，持续开展畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、纺织工业、造纸业等其他氮磷排放重点行业企业超标整治工作。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，不属于钢铁、有色金属、造纸等重污染企业；待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至园区污水处理厂处理；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。; 符合. 综上所述，项目与《云南省“十四五”环境保护规划》相符。 6、与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析如下表： 表1-10 与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1、细化落实曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。加快制定钢铁、有色冶炼、化工、煤炭、火电等“两高”重点行业准入条件，严格控制新增重金属排放建设项目。; 经分析，项目与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市 “三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）的要求相符合，项目满足曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目不属于钢铁、有色冶炼、化工、煤炭、火电等“两高”重点行业，项目不涉及重金属排放。; 符合. 2、淘汰落后产能。坚持市场化、法治化手段加快煤炭行业转型升级，推进煤炭企业整治重组，有序引导30万吨/年以下小煤矿全部关闭退出，助推煤炭产业绿色发展。淘汰磷化工生产工艺落后、污染严重、不具备安全生产条件的落后产能，提高磷化工产业聚集度。建设高浓度磷复肥生产基地，发展高浓度磷复肥。淘汰落后水泥产能，鼓励利用工业和生活废弃物作原料，发展新型干法水泥，重点发展散装水泥、新型墙体材料、装饰装修材料、无机非金属新材料、非金属矿深加工制品等绿色建材产品。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，项目符合国家产业政策要求；不属于高耗能高排放项目，不属于淘汰落后产能，不属于煤矿、磷化工、水泥生产项目。; 符合. 3、优化产业绿色转型。严格控制新建扩建高耗能高排放项目，鼓励发展低能耗低排放产业。深入推进节能降耗，落实能源消费总量和强度“双控”制度，继续深化钢铁行业供给侧结构性改革。严格执行钢铁产能置换办法，加强钢铁项目备案管理，完成钢铁行业超低排放。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，不属于高耗能项目，不属于钢铁行业；项目废气采取环评提出的污染防治措施后，废气能达标排放。; 符合. 4、实施能源利用高效低碳化改造，加快应用先进节能低碳技术装备，提升能源利用效率，扩大新能源应用比例。实施水资源利用高效化改造，以控制工业用水总量、提高用水效率、保护水环境为目标，采用水系统平衡优化整体解决方案等节水技术，对化工、造纸、食品等高耗水行业实施改造。; 项目不属于化工、造纸等高耗水行业，项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目。; 符合. 5、严格控制地下水资源开发利用。严控地下水开发利用管理，加强地下水取水专项执法检查和综合整治。实行地下水取用水总量控制和水位控制，划定水资源开发利用控制红线，合理开发水资源，实现地下水资源的可持续利用，避免水资源浪费。; 项目用水由园区现有供水管网供给，不涉及地下水资源开发利用。; 符合. 6.加强工业企业大气污染治理。加强网格化管理，新建、扩建、改建“两高”企业的区域应编制区域大气污染物削减方案，禁燃区内严禁燃烧高污染燃料。推进实施可再生能源、天然气、电力等替代燃煤工程，在天然气覆盖区域内加快推动“煤改气”改造。; 本项目运营过程中主要使用电能，不涉及化石能源使用，不属于“两高”企业。项目使用的燃料为成型的生物质颗粒燃料，废气经采取环评提出的污染防治措施后，废气能达标排放。; 符合. 7.实施重点行业NOx等污染物深度治理。全面完成钢铁企业烧结机超低排放改造工程。实施焦化、建材（水泥、砖瓦）、铸造、有色等行业提标改造治理工程，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，全面提升无组织排放管控水平。推进陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，不涉及重点行业NOx等污染物排污，项目产生的废气经处理设施处理后可达标排放，项目不属于钢铁、焦化、水泥、有色等行业。; 符合. 8.大力推进挥发性有机物污染治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运、汽车维修行业为重点，全面开展重点行业VOCs污染综合治理，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展重点行业低（无）VOCs原辅料源头替代，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加强VOCs无组织排放控制。; 本项目运行过程中产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，且项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运、汽车维修行业。; 符合. 9.实施农用地分类管理，保障耕地安全利用。持续推进永久基本农田划定工作。将粮食生产功能区、标准农田、高标准基本农田、优先保护类农用地优先划入永久基本农田，强化国土空间规划和用途管控，全面排查并依法关闭拆除非法占用永久基本农田建设项目，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。; 项目位于工业园区内，用地为工业用地，不占用基本农田。; 符合. 10.强化土壤污染源头防控。依法将土壤污染防治要求纳入排污许可证，减少重金属排放，加强重金属污染治理。强化土壤与地下水污染协同防治，加强源头预防。将地下水环境要求纳入国土空间规划，新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成地下水污染的建设项目，提出并落实地下水污染防治要求。; 项目不涉及重金属排放，项目化粪池做好防渗处理，项目建设对土壤、地下水影响较小。; 符合. 11.提高工业固体废弃物综合利用水平，推进固体废物减量化、资源化和无害化管理。; 项目产生的固废均得到妥善合理处置。; 符合. 12.加大噪声监督管理力度。加强对工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等各类环境噪声的防控。严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为，实现噪声全面达标排放。; 项目生产设备合理布局，产噪设备安装减振措施，根据噪声预测，项目厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上所述，项目符合《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 7、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析见下表。 表1-11 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析一览表 相关要求; 项目情况; 符合性. 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。; 项目属于炭粉、生物质颗粒生产项目，本项目运行过程中产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，项目烘干废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放；破碎、筛分、造粒、磨粉产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，排放废气能够达标排放。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。; 项目烘干废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放；破碎、筛分、造粒、磨粉产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，企业应按要求规范化设置废气排放口。; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 项目炭化过程炭化炉密闭，产生的非甲烷总烃量较小，对周边环境影响小。; 符合. 综上所述，项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求相符。 8、与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析见下表： 表1-12 项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析一览表 相关要求; 项目情况; 符合性. 第八条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 项目烘干废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放；破碎、筛分、造粒、磨粉产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。; 项目烘干废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放；破碎、筛分、造粒、磨粉产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，企业应按要求规范化设置废气排放口。; 符合. 第二十二条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 项目炭化过程炭化炉密闭，产生的非甲烷总烃量较小，对周边环境影响小。; 符合. 综上所述，项目与《云南省大气污染防治条例》的相关要求相符。 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（与本项目相关条款）（GB37822-2019）符合性分析 表1-13 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表 相关要求; 项目情况; 符合性. 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目厂房为标准厂房，设置合理的通风口，厂房通风符合要求。; 符合. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目设置排气筒高度32m，项目烘干废气、燃烧炉废气经旋风+喷淋处理后由32m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；车间厂房外非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值。; 符合. 10、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊工业片区内，已取得师宗县工业园区管理委员会《入园证明》，根据项目所在地块国有建设用地使用权出让合同：项目所在地块用途为仓储用地，可建设工业类项目，项目选址符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》产业发展定位、产业集聚度较高，项目选址满足“三线一单”管控要求；项目已取得师宗县重点投资项目联合会商意见表。在采取环评提出的污染防治措施的前提下，对周边环境影响较小，因此项目选址合理。 10、平面布置合理性分析 本项目场地呈不规则矩形，项目生产区及办公区分开设置，功能明确；本项目办公区位于项目南侧，位于生产车间上风向，生产活动对办公区造成影响较小；车间内设备按照生产工艺布置，便于物料运输及生产。综上，项目平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 项目租用师宗县矣腊工业园区已建厂房进行建设炭粉生产、生物质颗粒生产、成品区，新建原料破碎、筛分堆存区，项目产品为木炭粉及生物质颗粒。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），机制木炭属于C2663林产化学产品制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：全部（含研发中试；不含单纯物理分类、物理提纯、混合、分装的）编制报告书，单纯物理分类、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）应编制报告表。 根据生态环境部2019年1月7日的部长信箱答复（制炭生产项目可按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）（以下简称《名录》）“三十、废弃资源综合利用”中“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”的“其他”类别，编制环境影响报告表），因此项目需要做报告表。 根据云南省生态环境厅2022年7月7日回复“以秸秆、稻壳、甘蔗渣、豆藤、玉米芯、刨花、锯末等废料为原料，经炭化工艺生产机制炭的项目可参照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“三十九、废弃资源综合利用业42”类别进行管理，编制环境影响报告表”。综上所述，项目需要编制环境影响报告表，本项目为炭粉生产、生物质颗粒生产项目，不涉及机制炭生产，生产用原料废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等，生产工艺流程中不涉及机制炭成型工艺，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染、高环境风险中2663林产化学产品制造－木炭生产，炭化工艺为外加热（间接加热）炭化，不属于淘汰类中以木材、伐根为主要原料的土法活性炭、土法木炭生产，使用生产设备不属于淘汰设备；受云南森木木炭有限责任公司委托，我公司（曲靖市子锋环评咨询有限公司）工程师经现场踏勘，收集资料后编制《年产9000吨机制炭（粉）及10000吨生物质颗粒生产建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目建设内容 年产9000吨机制炭（粉）及10000吨生物质颗粒生产建设项目分三期进行建设，一期年产4500吨炭粉；二期年产4500吨炭粉、三期年产10000吨生物质颗粒。 本项目总投资2000万元，占地约8000m2（其中5832m2为已建标准厂房、剩余2200m2现状为空地），其中炭粉生产车间2600m2，生物质颗粒生产车间1900m2，原料堆场、破碎车间1000m2，成品车间1400m2，生活办公区100m2，其余为道路、车辆停放区域，项目从市场购买锯末、木屑废木材、秸秆、烟杆等，年产木炭粉9000t、生物质颗粒10000t。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目; 具体工程内容; 备注. 主体工程; 炭粉生产车间; 占地面积2600m2，分为一期炭粉生产车间（占地面积1400m2）、二期炭粉生产车间（占地面积1200m2），一期炭粉生产车间位于项目中部、二期炭粉生产车间位于项目区东侧，单层钢混结构、高10m的标准厂房，全封闭式车间，仅留车辆出入口，内设木炭粉生产线，分为炭化区、炭粉仓、包装区。; 一期租赁已建厂房进行建设；二期新建. 生物质颗粒生产车间; 占地面积1900m2，位于项目西北侧，单层钢混结构、高10m的标准厂房，全封闭式车间，仅留车辆出入口，内设造粒区、包装区。; 租赁已建厂房进行建设. 原料破碎、筛分车间; 占地面积1000m2，位于项目东侧，单层钢混结构、高10m的标准厂房，全封闭式车间，仅留车辆出入口，用于生物质颗粒、炭粉生产原料堆放、破碎、筛分、磨粉。; 新建. 原料堆存区; 占地面积1120m2，位于项目区北侧，单层钢混结构、高10m的标准厂房，全封闭式车间，仅留车辆出入口，堆存破碎、筛分后的物料。; 租赁已建厂房进行建设. 储运工程; 成品车间; 占地面积1400m2，位于生产车间西侧，单层钢混结构、高10m的标准厂房，全封闭式车间，仅留车辆出入口，主要用于成品堆放；炭粉及生物质颗粒共用。; 租赁已建厂房进行建设. 除尘仓; 位于生产车间内，容积为10m2，用于旋风除尘灰储存，全密闭。; 租赁已建厂房进行建设. 辅助工程; 办公、生活区; 位于项目南侧，建筑面积100m2，共2层，钢架结构。; 新建. 公用工程; 供水; 由师宗产业园区矣腊片区供水管网接入; 依托. 供电; 由师宗产业园区矣腊片区提供; 依托. 排水; 雨水：采用雨污分流。整个生产区采用彩钢瓦大棚覆盖，雨水不会流经生产区内，车间屋顶雨水经雨水管收集后排入二允河，地面雨水主要为生活区、园区道路雨水，经园区道路设置的排水沟进入园区雨水管网后进入二允河。 污水：待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。; 新建. 环保工程; 废气; 燃烧炉尾气、烘干废气设置引风机将废气收集至旋风除尘器（TA001）+喷淋塔（TA002）处理后由32m高排气筒（DA002）排放；DA002排放口为主排放口。; 新建. 破碎、筛分、造粒、磨粉工序上方设置集气罩，破碎、筛分、造粒、磨粉工序产生的废气经收集后进入布袋除尘器（TA003）处理后由15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 按照《排污口规范化整治技术要求》规范设置采样口及采样平台。; 新建. 噪声; 强噪声源设置减振垫，厂房隔声，风机等安装消音器；正常维护和保养。; 新建. 固体废物; 设生活垃圾收集桶，由园区环卫部门定期清运处置。; 新建. 设置1个除尘仓，容积为10m3，除尘器收集粉尘回用于生产。; 新建. 设置1个危废暂存间，占地面积15m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置导流沟及收集池，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），项目应设置危险废物标签、危险废物贮存库标志。; 新建. 废水; 生活污水：设化粪池（20m3）1座，待园区污水处理厂建成后，项目产生的生活污水全部通过污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂建成前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。; 新建. 喷淋塔循环水：设沉淀池（40m3）1座，循环使用不外排。; 新建. 环境风险; 编制《突发环境事件应急预案》并报生态环境主管部门备案。; 新建. 地下水、土壤污染防治; 厂区进行分区防渗： 重点防渗区：炭化区、烟气收集管道、危险废物暂存间采用重点防渗，等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10—7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求进行防渗； 一般防渗区：化粪池、生产车间等区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10—7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗； 简单防渗区：办公楼、厂区道路，进行硬化处理。; 新建. 3、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 设备参数; 数量; 单位; 备注. 1; 预处理; 破碎机; /; 2; 台; 木炭粉、生物质颗粒生产共用. 2; 粉碎机; /; 2; 台. 3; 炭粉、生物质颗粒生产; 两螺旋定量仓; 6 m3; 2; 台; 一期、二期. 4; 烘干转炉; Φ2100mm; 2; 台. 5; 烘干旋风除尘; 15000m3/h; 2; 台. 6; 烘干风机; 30kW; 2; 台. 7; 木炭粉生产线; 炭化单元; 炭化转炉; Φ2100mm×18000mm; 2; 台. 8; 炭化风机; 30kW; 2; 台. 9; 成品单元; 雷蒙磨粉机; 76型; 1; 台. 10; 惰化转炉; Φ2500mm; 1; 台. 11; 不锈钢旋振筛; Φ1800mm; 1; 台. 12; 冷却单元; 三回程冷却机; 3*6000mm; 2; 台. 13; 单螺旋冷却机; Φ273mm; 2; 台. 14; 炭缓存箱; 10 m3; 2; 台. 15; 共用; 燃烧单元; 燃烧炉; Φ2400mm; 1; 台. 16; 高温燃气风机; 15kW; 1; 台. 17; 配风风机; 5.5kW; 1; 台. 18; 余热蒸汽锅炉; 4T/小时; 1; 台; 一期、二期、三期. 19; 余热锅炉风机; 45kW; 1; 台. 20; 生物质颗粒生产; 造粒工段; 进料输送机; /; 2; 条; 三期. 21; 滚筒烘干机; /; 1; 台. 22; 皮带输送机; /; 1; 台. 23; 制粒前缓冲料仓; /; 2; 台. 24; 颗粒机; /; 3; 台. 25; 包装工段; 振动筛; 孔径0.8cm; 1; 台. 26; 打包机; /; 1; 台. 27; 小袋包装秤; /; 1; 台. 28; 公用环保设施; 喷淋除尘系统; /; 1; 套; 共用. 29; 旋风除尘; 2; 套. 30; 袋式除尘; /; 2; 台. 4、主要产品产能 项目年产9000吨木炭粉、10000吨生物质颗粒；项目产品方案详见表2-3。 表 2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 木炭粉（一期）; 4500t/a; 可用于烟花爆竹、蚊香、佛香、活性炭等生产；含水率10%；. 木炭粉（二期）; 4500t/a. 2; 生物质颗粒（三期）; 10000t/a; 颗粒状，直径8—10mm，长度20—50mm，高位热值：3700-4700 Kcal/kg，含水量≤15%，密度1100—1400kg/m3，灰分<1.5%。袋装、50kg包装为主。. 蚊香、佛香、活性炭用炭粉产品质量标准：外观黑色无霉变、无结块、无正常视力可见的其他杂质，无刺激性异味，容重0.35~0.50g/mL，细度0.514mm，燃烧时间40—65min，水分≤10%，灰分≤8%。 烟花爆竹用炭粉产品质量执行《烟花爆竹 炭粉》（GB/T35750-2017）：固定碳≥70%、水分≤10%、吸湿率≤10%、灰分≤10%。 生物质颗粒产品质量标准：颗粒状，直径8—10mm，长度20—50mm，高位热值：3700-4700 Kcal/kg，含水量≤15%，密度1100—1400kg/m3，灰分<1.5%。 5、主要原辅料及物料平衡 （1）主要原辅料 项目使用的主要原辅材料及能耗情况见下表，项目使用的原辅料来源于项目所在地周边的木材加工厂、村庄收购，不涉及家具、含胶、含漆的原材料。 表2-4 原辅料、能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等（含水率约35%）; t/a; 炭粉生产（一、二期）37762.24; 周边地区木材加工厂、村庄收购. t/a; 生物质颗粒生产（三期）11494.12. 2; 包装袋; 个/a; 30万个; 外购. 3; 水; m3/a; 2040; 自来水. 4; 电; 万度/年; 420; 市政电网. 5; 生物质颗粒; t/a; 10; 自产，用于物料烘干. （2）物料平衡 根据《生物质热解气化原理与技术》（化学工学出版社2013年4月出版）中典型的热解产物试验数据，热解产物的大致产率为：木炭33%-38%，粗木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45-50%，木煤气16-18%，另外烟尘约为0.3-1.0%。本项目年产炭粉9000t，炭化物料量为27272.73t；根据建设单位提供资料，废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等含水率约为35%，烘干后物料含水率约10%，则炭粉生产原料量为37762.24t/a（含水率约为35%）。项目炭化产物情况见表2-5。 表2-5 项目炭化产物一览表 进入炭化工序的物料（t/a）; 炭化产物; 计算系数; 产生量（t/a）. 27272.73; 木炭; 33%; 9000. 木焦油、木醋液; 49%; 13363.64. 木煤气; 17%; 4636.364. 其他; 1%; 272.7273. 项目物料平衡如下： 表2-6 炭粉生产物料平衡一览表 进料; 出料. 原料名称; 数量（t）; 产物; 数量（t）; 去向. 废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆; 37762.24; 炭粉; 9000; 作为产品外售. 粉尘; 7.5905; 废气排放. 水蒸气及其他; 10754.65; 烘干过程蒸发. 炭化炉尾气; 4636.364; 自燃、受热分解反应后以气体的形式进入燃烧炉燃烧. 木焦油（含木醋液）; 13363.64; 进入燃烧炉燃烧. 合计; 37762.24; 合计; 37762.24; /. 表2-7 生物质颗粒生产物料平衡一览表 投入物料; 输出物料. 物料; 年用量（t/a）; 物料; 数量（t/a）. 废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆; 11494.12; 生物质颗粒成品; 10000. /; 外排粉尘; 3.0349. /; 原料中夹带的废铁; 0.10. /; 烘干水分; 1490.982. 合计; 11494.12; /; 11494.12. 热平衡： 项目生产线初步启动和检修启动时，需要燃烧一定量的生物质颗粒提供热量，根据建设单位提供经验资料，生物质颗粒用量为10t/a（点火10次/a，每次1t）。 项目启动后，烘干系统和炭化炉所需热量由炭化气（煤气、气态焦油、气态醋液）在燃烧炉燃烧提供。 本项目烘干温度为100~120℃，根据查阅资料：在100℃时水的汽化潜热为2257.2kJ/kg，则蒸发一吨水所需热量为2257200kJ，根据物料平衡分析，烘干工序烘干水量为10931.542t（炭粉生产原料烘干带走水分9440.56t、生物质颗粒生产原料烘干带走水分1490.982t），经计算，项目每年烘干水分需要的热量为2.4675×1010KJ/a，根据建设单位提供设备资料，项目燃烧炉燃烧热效率为90%，则项目烘干过程中需要的热量为2.7416×1010KJ/a。 （1）炭化炉运行后，炭化气中可燃气体（可燃气体主要为煤气，评价主要核算煤气的燃烧所产生的热量）在火道内燃烧，为炭化和烘干工序提供需要的热量。根据物料平衡分析可知，产生木煤气4636.364t/a，约446400m3。根据《生物质热解气化原理与技术》（孙立、张晓东著）煤气成分、热值与炭化温度有关，热值范围为3~16MJ/m3，项目取10MJ计，则木煤气可提供的热量为4.464×109kJ/a。 （2）参考《生物质气化（干馏）过程的物料衡算分析》（可再生能源 第 27 卷第 2 期），每处理1t生物质棒，产生木醋液383.78kg、木焦油20.18kg，则木焦油占木焦油、木醋液量约5%；根据物料平衡分析，木焦油、木醋液产生量为13363.64t/a，则木焦油产生量为668.182t/a、木醋液产生量为12695.458t/a。木醋液的热值范围为8.49MJ/kg-10.12MJ/kg，本评价均取平均热值 9.31MJ/kg，故木醋液可提供的热量为1.1820×1011kJ/a。 木焦油的热值范围为28.4MJ/kg-32.93MJ/kg，本评价均取平均热值 30.6MJ/kg，故木焦油可提供的热量为2.0446×109kJ/a。 综上所述，木煤气、木醋液、木焦油燃烧可提供1.2470×1011kJ/a热量。 烘干工序烘干水量为10931.54t，项目烘干过程中需要的热量为2.7416×1010KJ/a；所以炭化炉正常运行后，炭化尾气燃烧后产生的热量能烘干项目所有物料。 根据建设单位及设备厂家提供经验数据及资料，炭化所需热量为尾气燃烧热量的20%，则炭化所需热量为2.4941×1010KJ/a。 根据计算则余热锅炉余热利用热量为7.2346×1010KJ/a。 图2-1 项目热平衡图 6、水平衡分析 项目运营期废水主要为生活污水及水喷淋循环水。项目物料全部堆存于厂内，无露天堆放，因此未设置初期雨水收集。 （1）生活污水 住宿职工生活用水量取100L/（人·d），则生活用水量为2m3/d、600m3/a；－1.66m3/d、498m3/a，废水进入化粪池（20m³）处理，园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂建成后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。 （2）喷淋塔除尘用水 本项目运营期烘干过程产生的废气使用喷淋塔进行处理，运营期喷淋塔产生的废水经容积为40m³的沉淀池沉淀后可循环使用，不外排。由于使用过程中将有一部分水蒸发以及损失，因此需进行补水，补水部分使用新鲜水、部分使用锅炉排水行补充。 根据建设单位提供设计资料，项目喷淋塔循环水量为20m3/h，蒸发损耗按循环水量的3%计，则补水量为0.6m3/h，14.4m3/d，4320m3/a，循环水池容积为40m3，循环水池中水量循环使用。 （3）余热锅炉用水量 根据建设单位提供资料，余热锅炉用水为软水，软化水制取设备制取效率约为80%，锅炉用水量为36m3/d，则新鲜水用水量约45m3/d，软水设备排水量为9m3/d；锅炉排水量约3.6m3/d。项目软水设备排水、余热锅炉排水回用于喷淋塔除尘。 项目用排水情况见下表。 表2-8 项目用排水情况一览表 序号; 项目用水; 用水量; 污水量; 处置措施. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活; 2; 600; 1.66; 498; 生活污水进入化粪池处理，园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂建成后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理. 2; 喷淋塔除尘; 14.4; 4320; /; /; /. 3; 余热锅炉; 45; 13500; 12.6; 3780; 软水设备排水、余热锅炉排水回用于喷淋塔除尘. 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d 7、项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人（一、二期10人，三期10人），炭粉生产采用三班24小时工作制，生物质颗粒生产两班制，全年工作300天。 8、项目平面布置 - 本项目场地呈不规则矩形，根据项目区功能特点，将项目划分为：原料预处理及堆放区、成品堆放区、炭粉车间、生物质颗粒生产车间及办公生活区。原料预处理及堆放区位于项目区东侧，成品堆放区位于项目区西侧、炭粉车间位于项目区中部、生物质颗粒生产车间位于项目区西侧，原料预处理及堆放区与成品堆放区、炭粉车间、生物质颗粒生产车间之间有道路相隔。总体项目平面布局整齐，各功能分区明确，工艺流程简捷紧凑，物料运输便捷顺畅，满足生产要求，项目平面布置合理。 9、项目环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资约120.2万元，占总投资的6.01%；项目环保投资见下表。 表2-9 项目环保投资一览表 序号; 污染物; 环保设施; 投资金额 （万元）. 施工期. 1; 废气; 加强扬尘防治，对施工裸露场地及主要运输道路进行洒水降尘，运输车辆遮盖、密闭，易产尘建筑材料采取用防尘布遮盖等措施；施工场地清理先进行洒水后清扫，施工建筑垃圾及时清理等。; 1.00. 通过加强车辆检修和维护，减少施工过程机械废气排放。; 0.20. 2; 废水; 设置施工临时沉淀池（5m3），施工废水、施工人员盥洗废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘。; 0.50. 3; 固废; 建筑垃圾可回收的进行回收利用，不可回收利用的统一收集后由施工单位运至政府指定地点合理处置；生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。; 0.50. 运营期. 4; 废气; 破碎、粉碎、筛分、造粒、磨粉、干燥粉尘; 破碎、粉碎、筛分、造粒、磨粉工序粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理，破碎、粉碎、筛分、造粒、磨粉产生的粉尘经布袋除尘器后由1根15m高排气筒（DA001）排放；在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口接颗粒机段设防尘袋，减少进入颗粒机的粉尘及外逸粉尘，振动筛下方设防尘袋；规范建设排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。; 15.00. 烘干工序废气、燃烧炉废气; 经旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）排放，需安装在线监测设备、规范设置采样口、采样平台，并与生态主管部门联网，规范设置标识标牌等。; 30.00. 原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘; 将所有生产工序设在密闭厂房内进行（仅留进出口），车间地面全部硬化，在原料下料和储存时关闭厂房门，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，无组织粉尘大部分在车间自然沉降，通过定期清扫车间并加强生产管理等。; 50.00. 5; 废水; 雨污分流; 项目区实行雨污分流，生产车间棚顶设集雨槽，雨水经截排水沟收集后外排。; 10.00. 生活污水; 设置容积20m3的化粪池，生活污水经化粪池收集处理后委托周边农户定期清掏用作农肥，不外排。; 2.00. 6; 噪声; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、合理布局、定期检修等。; 2.50. 7; 固体废物; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后，清运至附近生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。; 0.50. 废机油; 用专用容器收集，暂存危废暂存间（15m2），委托有资质的单位定期清运处置；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。; 8.00. 总计; 120.2. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程简述： 本项目属于新建项目，租赁已建厂房进行建设，施工期主要是办公区、车间部分大棚的搭建、环保工程等地面结构工程的建设，在各施工阶段伴随有少量废气、固废、废水及噪声产生，项目施工流程如下图所示： 图2-3 项目施工期工艺流程图 项目计划建设期为4个月，预计于2024年8月开工建设，2024年12月底竣工，2024年12月运营，项目高峰施工人员为20人，不在项目区食宿。 （1）办公区、车间大棚建设：此阶段进行办公生活区及其他辅助设施等的建设；在建设阶段产生的污染物主要有少量的扬尘、噪声及少量的施工废水。 （2）设备安装：项目建设完成后，项目对生产设备进行采购、安装及调试。在此阶段项目产生的主要污染物为施工噪声及运输噪声。 二、运营期生产工艺流程 项目炭粉生产、生物质颗粒生产过程中原料破碎、烘干工序使用的生产设备均共用。 （一）炭粉生产工艺流程 项目生产工艺简述如下： - ①原料储存：项目使用的废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等收购入厂，于厂房内的原料暂存区暂存；储存过程产生的污染物为颗粒物。 - ②破碎：破碎、粉碎：项目破碎机、粉碎机均布置在密闭生产厂房内，由于外购的部分废木料、边角料、木屑、秸秆等原料尺寸较大，需要装载机上料先经过破碎机进行破碎处理，使原料粒径小于5cm，破碎后的物料经粉碎机粉碎处理，使原料粒径小于0.20cm，之后通过输送带送至下一单元，破碎、粉碎工序均通过磁选进行除铁；该工序产生破碎、粉碎粉尘、设备运行噪声及废铁。 ③烘干：木屑平均含水率约35%，工艺要求含水率10%，因此需要对原料进行烘干，经过破碎、粉碎满足要求粒径的物料通过物料输送设备输送至烘干转炉内进行烘干，原料在烘干转炉里进行直接烘干、烘干温度100~120℃之间（根据查阅资料：木屑燃点在210~230℃、干燥的秸秆等杂物的燃点在130~250℃，因此烘干过程中不会自燃）、烘干时间2h、烘干转炉生产能力1t/次，烘干后的物料经刮板输送机（输送带长12m）输送至炭化炉内；烘干后的尾气进入旋风除尘器+喷淋塔处理，此工序有颗粒物、氮氧化物、二氧化硫产生。 ④炭化：通过行吊将炭化框放入炭化炉内，炭化需要的热量由燃烧炉燃烧炭化产生的木煤气、木焦油、木醋液提供，燃烧炉燃烧产生的热量通过炭化炉外围加热层（多层保温炭化室）加热，物料在炭化炉内高温高压环境下进行干馏。 炭化初阶段：此阶段主要靠物料本身燃烧使炉内温度上升至约150-300℃，此时物料会产生热分解反应，化学组织发生变化，半纤维素发生分解生成木煤气和少量木醋液等物质，同时炭化炉内产生的木煤气部分燃烧产生热量。 全面炭化：温度达到275℃以后，木材开始激烈地热分解，生成大量的分解产物并放出反应热，直至450℃为止。木材干馏的主要产物几乎都在该阶段中生成。馏出液木醋液、木焦油及其他有机物的含量大大增加；气体产物中一氧化碳、甲烷、氢气等可燃性成分比例上升，在本阶段结束时，木质材料在高温下形成干馏炭。本阶段的一个重要特点是热分解过程中伴随着放出热量，因此，又称作放热反应阶段。 炭化过程中会产生木煤气、木炭、木焦油和酸类液体混合物；煤气主要成分是一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯和氢气等，还含有少量未去除的木焦油和木醋液。 木材的主要成分是纤维素，化学式为（C6H10O5）n，炭化方程式为： (C6H10O5)n=6nC+5nH2O 目前国内炭化尾气处理采用的方法主要有冷凝法、燃烧法两种。 1）燃烧法：燃烧法是将炭化窑中的可燃气体通过燃烧装置进行无害化燃烧处理，木焦油、木醋液在高温燃烧后产生水和二氧化碳，木煤气燃烧后产生少量的二氧化碳和水。 2）冷凝法：冷凝法是利用低温将蒸汽状态的污染物冷凝分离的过程，将炭化废气导入冷凝池，部分沸点较高的木焦油、木醋液冷凝成液体，留在池底，经收集管收集后导出，木煤气等气体从池底向上经管道排出另行处理。 项目炭化产生的废气采用燃烧法进行处理，炭化废气进入燃烧炉燃烧，燃烧产生的热量一部分用于物料烘干，一部分用于炭化，剩余的热能经余热锅炉再利用，余热锅炉产生的蒸汽外售周边用蒸汽企业。 余热锅炉工作原理简述：余热锅炉主要有进口烟道、炉体、汽包组成。在炉体内有密集的管道，给水泵将要加热的水压进这些管道，燃烧炉排出的高温气体将管道内的水加热成蒸汽。锅炉包含上升管、汽包、下降管主要部件，上升管是由密集的管道排成的管簇，由上联箱、下联箱连成一体；上联箱通过汽水引入管连通汽包，汽包再通过下降管连到下联箱；上升管管簇、汽包、下降管构成了一个环路。上升管管簇在炉膛内，汽包与下降管在炉体外面。上升管、汽包、下降管主要部件。上升管是由密集的管道排成的管簇，由上联箱、下联箱连成一体；上联箱通过汽水引入管连通汽包，汽包再通过下降管连到下联箱；上升管管簇、汽包、下降管构成了一个环路。上升管管簇在炉膛内，汽包与下降管在炉体外面。 把水注入汽包，水便灌满上升管管簇与下降管，把水位控制在靠近汽包中部的位置。当高温燃气通过管簇外部时，管簇内的水被加热成汽水混合物。由于下降管中的水未受到加热，管簇内的汽水混合物密度比下降管中的水小，在下联箱形成压力差，推动上升管内的汽水混合物进入汽包，下降管中的水进入上升管，形成自然循环。 ⑤冷却：炭化后的产品通过冷却机间接冷却降温，使其温度能够达到包装储存的条件。 ⑥磨粉 冷却后的炭粉暂存于炭粉仓，在炭粉仓内通过螺旋输送至磨粉机。根据客户及产品规格要求，产品需进行磨粉，以达到产品要求的粒度，磨粉后由螺旋输送机密封输送至包装机，该工序主要污染物为磨粉粉尘。 ⑥包装：炭粉经计量包装机称量后装入包装袋，密封后运入成品仓库。 图2-4 炭粉生产工艺流程及产污节点图 （二）生物质颗粒生产工艺流程 - 1、工艺流程简述 项目生物质颗粒生产过程中破碎、粉碎、烘干工段与炭粉生产设备共用。 （1）原料进厂：项目使用的废木料、边角料、木屑、秸秆等原料外购入厂后，对原料进行分区堆放。 （2）破碎、粉碎：项目破碎机、粉碎机均布置在密闭生产厂房内，由于外购的部分废木料、边角料、木屑、秸秆等原料尺寸较大，需要装载机上料先经过破碎机进行破碎处理，使原料粒径小于5cm，破碎后的物料经粉碎机粉碎处理，使原料粒径小于0.20cm，之后通过输送带送至下一单元，破碎、粉碎工序均通过磁选进行除铁；该工序产生破碎、粉碎粉尘、设备运行噪声及废铁。 （3）烘干：由于部分原料中含水率较高，不能满足生物质颗粒机的进料条件，需对物料进行烘干处理。项目物料烘干方式为直接烘干，项目炭粉生产原料烘干和生物质颗粒原料烘干共用一套烘干转炉，烘干热源来源于燃烧炉燃烧炭化尾气产生的热量。木屑平均含水率约35%，工艺要求含水率15%，因此需要对原料进行烘干，经过破碎、粉碎满足要求粒径的物料通过物料输送设备输送至烘干转炉内进行烘干，原料在烘干转炉里被热空气（由燃烧炉燃烧产生）烘干、烘干温度100~120℃之间（根据查阅资料：木屑燃点在210~230℃、干燥的秸秆等杂物的燃点在130~250℃，因此烘干过程中不会自燃），烘干后的物料进入下一工段；烘干后的尾气进入旋风除尘器+喷淋塔处理，此工序有颗粒物、氮氧化物、二氧化硫产生。 （4）造粒：烘干物料经皮带输送至造粒前缓冲料仓，由颗粒机自带喂料设备进行喂料，物料被送入颗粒机，通过物理挤压，将物料挤压进入模孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于颗粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性性流动，并在摩擦作业下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使得生物质逐渐成型，一定时间后以固定形状被挤出，经过出料口，由输送带运至下一个单元。本项目在压缩成型过程中无需添加任何添加剂，成型后的生物质颗粒和生物质棒体积小、比重大。由于此工序在颗粒机前端设置了液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，大大减少了造粒粉尘排放，该工序会产生少量的造粒粉尘和设备运行噪声。 （5）包装：成型后的成品颗粒经输送带输送至振动筛，经筛分后合格的产品经打包机包装后暂存成品堆放区待售；经筛分后不合格（粒径〈 8mm）产品返回颗粒机进行再次成型造粒。 - 生物质颗粒生产工艺流程及产污节点见下图。 - 图2-5 项目生物质颗粒生产工艺流程及产污节点图 项目生产过程中主要的产污环节见下表。 表2-10 项目运营期产污环节一览表 污染源类别; 来源; 产生特征; 污染物种类; 治理措施. 废气; 破碎、粉碎、筛分、造粒、磨粉过程; 生产车间; 连续; 颗粒物; 破碎、粉碎、造粒、筛分、磨粉工序粉尘分别经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理，在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋；振动筛下方设防尘袋。破碎、粉碎、造粒、筛分、磨粉粉尘经布袋除尘器处理后统一由1根15m高排气筒（DA001）排放。. 干燥废气; 烘干; 连续; 颗粒物; 经旋风除尘器、喷淋塔处理后由1根32m高排气筒（DA002）排放. 物料输送粉尘; 物料输送; 间歇; 颗粒物; 密闭厂房，车间地面全部硬化，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，输送粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。. 烘干废气、燃烧炉尾气; 炭化、燃烧炉燃烧; 连续; SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃; 经喷淋塔处理后由32m高排气筒（DA002）排放. 废水; 生活污水; 员工办公生活; 间歇; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 生活污水进入化粪池处理，园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂建成后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理. 噪声; 设备运行噪声; 破碎机、粉碎机、颗粒机、烘干转炉等; 连续; 噪声; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、合理布局、定期检修等。. 固废; 除尘器收集的粉尘; 旋风除尘器、布袋除尘器; 连续; 粉尘; 统一收集后，回用于生产。. 不合格产品; 颗粒机; 连续; 不成型颗粒; 统一收集后，回用于生产。. 炉灰; 燃烧炉燃料燃烧; 连续; 炉灰; 定期清掏用于周边农林施肥使用。. 原料中夹带的废铁; 磁选; 间歇; 废铁; 集中收集，外售废品回收站。. 生活垃圾; 员工办公生活; 间歇; 纸张、塑料等生活垃圾; 垃圾桶收集后，清运至附近生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。. 废机油; 机械设备运行维护; 间歇; 废机油; 专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于师宗县矣腊工业园区，根据现场踏勘，项目区现状为已建空厂房、空地，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目位于云南省曲靖市师宗县产业园区矣腊片区，环境空气质量为二类区。 本次评价以曲靖市生态环境局师宗分局发布的师宗县2023年第一季度－第四季度县城环境空气质量监测情况公示：2023年环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数、O38h浓度第90百分位数均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）补充监测 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021年10月），“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。项目生产过程中产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，由于本项目排放的特征污染物非甲烷总烃无《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和地方的环境空气质量标准，因此无需进行现状监测。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，该区域环境空气质量现状监测引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目TSP引用师宗县工业园区基础设施建设项目污水处理厂矣腊片区项目监测报告（云南中科检测技术服务有限公司报告编号：YNZKBG20220627025）环境空气五寨村 TSP监测数据，采样日期为2022年6月12日-2022年6月19日，五寨村位于项目区东北侧1.2km，引用五寨村 TSP监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》监测要求。 表3-1 补充监测点位基本信息 污染物; 采样日期; 污染物浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. TSP（五寨村）; 2022.6.12-2022.6.13; 117ug/m3; 300ug/m3; 39.00 %; 达标. 2022.6.13-2022.6.13; 120ug/m3; 300ug/m3; 40.00 %; 达标. 2022.6.14-2022.6.15; 106ug/m3; 300ug/m3; 35.33 %; 达标. 2022.6.15-2022.6.16; 112ug/m3; 300ug/m3; 37.33 %; 达标. 2022.6.16-2022.6.17; 101ug/m3; 300ug/m3; 33.67 %; 达标. 2022.6.17-2022.6.18; 109ug/m3; 300ug/m3; 36.33%; 达标. 2022.6.18-2022.6.19; 105ug/m3; 300ug/m3; 35.00 %; 达标. 氮氧化物引用《师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质燃料生产项目环境影响报告表》中的现状监测数据，检测时间为2024年10月11日—13日、监测点位位于项目区北侧20m处，监测报告编号为HC2409W4016号，引用监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》监测要求；监测结果如下： 表3-2 现状监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 浓度类型; 监测浓度范围; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. 项目区下风向; 氮氧化物mg/m3; 小时浓度; 0.022-0.039; 0.25; 8.8-15.6; 达标. 由上表可知，本项目所在评价区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、地表水环境 项目附近的地表水体为二允河，二允河由西南向东北汇入子午河，后汇入九龙河，最终汇入南盘江，属于珠江流域，项目区紧邻二允河。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在河段属于“喜旧溪河麒麟-罗平保留区”，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。二允河未进行水环境功能区划，根据支流不低于干流的原则，二允河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站于2023年1月至2023年12月间在曲靖市生态环境局官网发布的逐月地表水环境质量公报中，子午河省控地表水河流断面（七排）水质连续均可达到Ⅲ类水质标准，其中水质状况11个月为优，区域地表水环境质量良好。自以上判定，项目区为地表水环境质量达标区域，具体如下表所示： 表3-3 2023年1月～2023年12月子午河（七排断面）监测结果 时间; 断面名称; 断面性质; 所在河流; 水功能类别（类）; 本期水质类别（类）; 水质状况. 2023.01; 七排; 省控; 子午河; Ⅲ; Ⅱ; 优. 2023.02; Ⅱ; 优. 2023.03; Ⅱ; 优. 2023.04; Ⅱ; 优. 2023.05; Ⅱ; 优. 2023.06; Ⅲ; 良好. 2023.07; Ⅱ; 优. 2023.08; Ⅱ; 优. 2023.09; Ⅱ; 优. 2023.10; Ⅱ; 优. 2023.11; Ⅱ; 优. 2023.12; Ⅰ; 优. 根据2023年七排监测断面处监测数据可知，项目区地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境 项目选址位于师宗产业园区矣腊片区，根据《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》及《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，项目区属于3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 根据现场踏勘，项目区50m范围内无声环境保护目标，周围无重大噪声源，主要噪声来源为往来车辆所产生的交通噪声，项目所在区域可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 4、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），地下水及土壤原则上不开展环境质量现状调查，本项目污染主要为大气污染，污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，本项目用地范围内进行硬化，厂区进行分区防渗：炭化区、危险废物暂存间采用重点防渗，渗透系数不大于1×10—7cm/s，生产车间进行一般防渗，渗透系数不大于1×10—7cm/s；正常情况下，不会污染地下水、土壤；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目属于Ⅳ类项目，因此不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。项目位于师宗产业园区内，园区内植被以人工植被为主，耕地植被在区域植被中占主导地位，自然植被的分布面积相对较小。 根据现场踏勘，项目区域内地面已硬化，无天然植被，项目所在地为典型的人工生态环境，生态系统受人为影响较大，自我调节能力较低；项目周围无风景名胜区，文物古迹及珍稀动植物。项目区周围无珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现有国家重点保护的野生动物资源，不涉及自然保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）： （1）大气环境需明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 （2）声环境：需明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 （3）地下水环境：需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场踏勘及调查，本项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不涉及产业园区外新增建设用地，厂界50m外无声环境保护目标，厂界外500m范围内无大气环境保护目标。项目区地表水环境保护目标为二允河，位于项目东侧约50m。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 与项目相对距离（m）; 性质; 环境功能. 地表水环境; 二允河; 东侧; 50m; Ⅲ类水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 大气环境; 厂界外500m范围内无大气环境保护目标. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 土壤环境; 项目位于产业园区内，周边无土壤保护目标。. 生态环境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0 mg/m3。 （2）运营期 项目运营期产生废气主要为原料的破碎、粉碎、造粒、筛分、磨粉、烘干、燃烧炉燃烧等工段，破碎、粉碎、造粒、筛分、磨粉产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后由15高排气筒（DA001）排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；项目烘干转炉（烘干工序）、燃烧炉烟气经旋风除尘器、喷淋塔处理后由32m高排气筒（DA002）排放，烟（粉）尘浓度、烟气黑度、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准无NOx、非甲烷总烃标准，因此NOx、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；DA002设置32m高排气筒，排放速率按照内插法进行计算；厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；车间厂房外非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值；车间厂房处颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。 表3-5 有组织废气排放标准限值 排放口编号/排气筒高度; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 标准来源. DA002/32m; 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准. 烟（粉）尘浓度; 200mg/m3; /. SO2; 850mg/m3; /. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 62.4kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物; 240mg/m3; 5.02kg/h. DA001/15m; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h. 表3-6 无组织废气排放标准限值 监测点位; 项目; 无组织排放限值（mg/ m³）; 标准来源. 厂界; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高4.0. 厂区内车间外; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值30. 车间厂房处; 颗粒物; 5.0; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 2、废水 （1）施工期废水排放标准 施工废水、施工人员清洗废水引入临时沉淀池沉淀后回用于施工现场洒水降尘或施工用水，不外排，因此不设废水排放标准。 （2）运营期废水排放标准 ①生产废水 项目生产过程中产生的生产废水循环利用，不外排。 ②生活污水 生活污水经化粪池处理后处理方式：①在园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；②园区污水处理厂建成后，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，标准值见下表： 表3-7 《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; 悬浮物（SS）; 400. 3; 化学需氧量（COD）; 500. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 5; 氨氮; —. 6; 石油类; 20. 7; 磷酸盐（以P计）; —. 8; 动植物油; 100. 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，详见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4、固废 项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，总量指标如下： 废水：在园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用，不外排，不设总量控制指标；园区污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，排放CODcr0.1619t/a、氨氮0.0188t/a，废水排放总量纳入矣腊工业园区配套污水处理厂总量控制指标，本项目不单独设水总量控制指标。 废气：SO2:16.0803t/a，NOx34.7642t/a、颗粒物16.213t/a、非甲烷总烃：2.3911t/a。 固体废弃物：项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 项目为新建项目，根据现场踏勘，企业还未开工建设。 1、施工期大气污染防治措施及环境影响分析 施工期废气主要来源于施工期建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放过程中施工扬尘，运输汽车路面扬尘等。这些施工过程中产生的粉尘具有短暂性和临时性。根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。 （1）在施工过程中，对施工裸露场地及主要运输道路在非雨天定期洒水，以有效防止扬尘，在大风天气加大洒水量及洒水频次。 （2）运输车辆不应装载过满，应尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 （3）施工过程中的建筑材料要定点堆放，使用的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应采取设置围挡或用防尘布遮盖等措施。 （4）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶。 项目工程量小，通过洒水降尘、物料覆盖等措施可有效抑制扬尘产生。 2、施工期废水污染防治措施及环境影响分析 施工期废水主要来源于混凝土养护过程中施工废水。项目工程量较小，施工期废水产生量较小，主要污染因子为SS，经收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周边地表水影响小。 施工废水、施工人员清洗废水引入临时沉淀池（5m3）沉淀后回用于施工现场洒水降尘或施工用水，不外排。 3、施工期噪声污染防治措施及环境影响分析 施工噪声来自施工过程的设备运行噪声如钻孔机、电锯等，项目施工工程量小，主要靠人力施工，不使用大型机械设备，设备使用频率低，通过合理安排施工时间，及时对机械设备进行修理、维护和保养，运输车辆进入施工现场应减速，并减少鸣笛；合理安排好施工时间，尽量缩短施工工期；厂房建设及设备安装过程的噪声相对较小，通过加强施工人员管理及培训，设备安装在厂房内进行；施工期噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物污染防治措施及环境影响分析 施工期固体废物主要为施工过程中建筑垃圾及生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾能回收的进行回收利用，不能回收利用的按相关规定进行处置，生活垃圾清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置，固废合理处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 施工期造成的影响是暂时的、局部的，而且项目施工期的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气影响分析 （一）源强核算 1、炭粉生产源强核算 项目运营期炭粉生产废气主要为锯末、木屑储存、破碎、筛分、烘干、磨粉等产生的颗粒物、燃烧炉燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物。 （1）原料堆存、装卸粉尘 本项目原料为废木料、边角料、木屑、秸秆等，项目原料外购入厂后对木片等大块物料、湿料、干料进行分类堆放。在原料储存、装卸等过程中有少量无组织粉尘产生逸散，由于原料进厂后在密闭厂房内堆存，不露天堆放，且外购原料有一定的水分，不易起尘，环评要求建设单位在下料和储存时将厂房门关闭，使下料和储存时产生的少量粉尘自然沉降于厂房内。 （2）破碎、筛分粉尘 本项目需要对原料进行破碎、筛分，破碎、筛分工序产生的主要污染物为颗粒物，此过程中将会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”的产排系数，剪片、破碎、筛分、造粒工序颗粒物产生量为6.69×10—4吨/吨－产品。项目炭粉生产需要破碎、筛分原料量为37762.24t/a，则产生破碎粉尘量为25.2629t/a。 根据建设单位提供的设计资料可知，项目破碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放； 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩排风量计算公式： Q=A0V0 式中：Q——集气罩排风量，m3/s； A0——罩口面积，m2，项目集气罩口总面积约1.5m2。 V0——罩口上的平均吸气速度，m/s。 此外，V0/VX=C（10X2+ A0）/A0 式中：VX—污染源的控制速度，当污染物的产生状况为以轻微的速度放散到尚属平静的空气中时，控制速度为 0.5～1.0m/s，本项目取 1.0m/s； C—与集气罩的结构形状和设置情况有关的系数，本项目取0.75； X—控制距离，m，本项目取 0.6m。 综上，Q=C（10X2+ A0）VX经计算，集气罩总风量为3.825m3/s，即13770m3/h。 项目破碎、筛分工序配套风机风量为15000m3/h，年运行4800h；集气罩收集效率为80%（20%为无组织排放），则有组织粉尘产生量20.2104t/a，产生速率为4.2105kg/h；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册：布袋除尘器处理效率92%，则破碎、筛分工序有组织废气排放量为1.6168t/a。 破碎、筛分工序未经集气罩收集的粉尘呈无组织形式排放，则未经集气罩收集的粉尘量为5.0526t/a。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭式大棚粉尘控制效率为99%，则无组织排放粉尘量为0.0.0505t/a。 （3）烘干废气 项目外购的原料为含水率约35%，由于达不到工艺要求，需要对物料进行烘干，使物料含水率约10%。干燥阶段：这个阶段的温度在20-150℃，此阶段形状基本无化学变化，木屑中的水分在外热的条件下被烘干，烘干在烘干转炉内进行，烘干转炉位于炭化炉前端，此过程废气主要产生水蒸气、颗粒物。参考《逸散性工业粉尘控制技术》对谷物干燥时的粉尘产生系数调查，按2.0kg/t 原料计算产尘量，本项目进行干燥的物料约为37762.24t/a，则干燥过程产尘量约75.5245t/a，产生的干燥粉尘经旋风除尘+喷淋塔处理后由1根32m高排气筒（DA002）排放；根据建设单位提供资料，烘干转炉密闭；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》中2663林产化学品制造行业系数手册，生产活性炭产生的颗粒物采用多管旋风除尘去除率可达80%以上，喷淋塔除尘去除率可达70%以上，总除尘效率为94%以上，本项目旋风除尘+喷淋塔除尘的粉尘总处理效率取94%（第一级按80%，第二级按70%）；结合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）5.3.5 章节内容：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。固定规格集气管所需风量=风管截面积×控制速度，本项目排气筒截面设计为圆形，直径0.8m，控制风速取15m/s；则所需风量=3.14×（0.4m）2×15m/s×3600s/h=27129.6m3/h，取整为30000m3/h。 项目配套风机风量为30000m3/h，年运行4800h，则干燥过程排放的有组织粉尘量为4.5315t/a，排放速率0.6294kg/h、排放浓度为20.98mg/m3。 （4）点火废气 项目设置1个炭化炉、1个燃烧炉，点火在燃烧炉内进行；炭化炉每年运行10个周期（每个月为一个周期），每个周期需点火一次，则本项目点火10次/a。根据建设单位提供的资料，点火一次需燃料1000kg，10t/a。生物质颗粒燃烧污染物为烟尘、SO2、NOx。燃烧炉引燃燃烧生物质颗粒产生的废气污染物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行核算，其工业锅炉燃烧生物质排污系数见表4-1。 表4-1 生物质燃料燃烧产排污系数一览表 污染物指标; 单位; 产污系数; 治理措施; 去除效率. 工业废气量; Nm3/ t-原料; 6240; /; /. SO2; kg/t原料; 17S①; /; /. 颗粒物; kg/t原料; 0.5; 旋风除尘; 70%. 喷淋塔; 87%. NOx; kg/t原料; 1.02; /; /. 备注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1。 ②本项目以生物质颗粒为燃料，含全硫量为0.03%，S=0.03. 项目燃料用量为10t/a，根据表4-1核算，废气量为62400m3/a；本项目点火废气污染物产生量见表4-2。 表4-2 点火废气污染物产生情况一览表 工序; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. 点火; 颗粒物; 20.83g/h; 5kg/a; 旋风除尘+喷淋塔; 94%; 1.08g/h; 0.3kg/a. SO2; 21.25g/h; 5.1kg/a; 直排; 0; 21.25g/h; 5.1kg/a. NOx; 42.5g/h; 10.2kg/a; 直排; 0; 42.5g/h; 10.2kg/a. 备注：每年点燃10次，每次点火以24h计. （5）炭化尾气燃烧废气 根据《生物质热解气化原理与技术》（化学工学出版社2013年4月出版）中典型的热解产物试验数据，热解产物的大致产率为：木炭33-38%，粗木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45-50%，木煤气16-18%，另外烟尘约为0.3-1.0%。本项目年产炭粉9000t，炭化物料量为27272.73t；根据建设单位提供资料，废木料、边角料、木屑、秸秆、烟杆等含水率约为35%，烘干后物料含水率约10%，则炭粉生产原料量为37762.24t/a（含水率约为35%）。则本项目炭化炉内层炭化过程产生的木煤气物质总量为4636.364t，木煤气部分在炭化炉内燃烧，剩余部分随炭化炉尾气进入燃烧炉内燃烧（炭化炉炭化完成后进入冷却时，2小时内管道上的风机不停止运行，炭化炉尾气能持续进入燃烧炉）。 参考《气象色谱分析木煤气组分》（中国林科院林产化研究所 蒋剑春，金淳）、《木煤气在烤烟上的应用》（中国科学院黑龙江农业现代化研究所 邢如意，亢文福）和《民用木煤气的研究》（中国林科院林业化工研究所 金淳，应浩等），木煤气平均成分见表4-3。 表4-3 木煤气成分表 项目; H2; O2; N2; CO; CH4; CO2; H2O. 含量; 0.317; 0.055; 44.68; 28.573; 2.25; 14.811; 0.314. 炭化过程会产生木煤气、木焦油、木醋液等有机物，由于炭化炉中温度较高，木焦油和木醋液产生后气化，并随气流进入燃烧炉内充分燃烧，最终产物为CO2和H2O；排放的燃烧废气中含有极少量未燃烧完全的木焦油等，以非甲烷总烃计。 ①非甲烷总烃 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》无炭化工序非甲烷总烃的产污系数，故非甲烷总烃采用类比同类型项目的实测数据。类比项目为恩平市牛江镇辉成机制木炭厂，根据该企业自行监测结果（见下图），炭化工序非甲烷总烃（挥发性有机物）排放浓度为 11.07mg/m3，该项目以木糠为原料，年产1824吨机制木炭，主要生产工艺为木糠-制棒-炭化-包装（本项目工艺为废木料等原料破碎—炭化—包装），炭化产生木煤气与炭化废气经燃烧后燃烧废气采用碱液喷淋塔脱硫除尘（本项目燃烧废气处理方式为旋风除尘+喷淋塔），其炭化工序与炭化废气处理与本项目基本一致，具有类比性。 非甲烷总烃根据恩平市牛江镇辉成机制木炭厂项目的实测数据，炭化工序非甲烷总烃排放浓度约为 11.07mg/m3；项目设置风机风量为30000m3/h，计算得出非甲烷总烃排放量 0.3321kg/h（2.3911t/a）。 ②二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 项目炭化炉不设置废气排放口，炭化炉与燃烧炉燃烧室用管道相连接，炭化工序产生可燃气体通过管道引至燃烧室燃烧，燃烧后的高温气体通过密闭管道进入烘干机作为烘干的热源，烘干废气由32m（DA002）排气筒排放。 类比《湖南省林之源炭业有限公司的年产5000吨机制炭建设项目环境影响报告书》中现有工程：年产1000吨机制炭生产线项目生产工艺为粉碎、烘干、制棒、炭化、冷却，炭化尾气进入燃烧炉燃烧后烘干时用于烘干，不烘干时排放；原料主要为竹屑及其边角料，废气处理工艺为旋风除尘器+水喷淋除尘后由15m高排气筒排放；项目原料为废木料等原料，生产过程无制棒工艺、其余工艺基本一致、废气治理设施及处理效率一致，具有可类比性。 表4-4 类比情况一览表 类别; 年产1000吨机制炭生产线项目; 项目年产9000吨炭粉项目. 原辅料; 竹屑及边角料; 废木料等原料. 产品; 炭棒; 炭粉. 生产工艺; 粉碎、烘干、制棒、炭化、冷却、包装入库; 破碎、粉碎、烘干、炭化、冷却、磨粉、包装入库. 炭化尾气; 炭化尾气进入燃烧炉燃烧，物料烘干时用于物料烘干，不烘干时排放; 炭化尾气进入燃烧炉燃烧，一部分用于物料烘干，一部分余热锅炉余热利用、一部分为炭化提供热量. 炭化废气处理; 经旋风除尘+水喷淋处理后由15m高排气筒排放; 经旋风除尘+水喷淋处理后由32m高排气筒排放. 根据《湖南省林之源炭业有限公司的年产5000吨机制炭建设项目环境影响报告书》现有工程污染源分析内容：企业现有工程2023年第四季度自行监测数据：标杆废气量9146m3/h、颗粒物排放浓度111mg/m3、排放速率0.213kg/h，二氧化硫排放浓度90mg/m3、排放速率0.174kg/h，氮氧化物排放浓度223mg/m3、排放速率0.43kg/h。 项目年产9000吨炭粉，根据折算颗粒物排放速率为1.917kg/h、二氧化硫排放速率1.566kg/h、氮氧化物排放速率3.87kg/h，则颗粒物排放量为13.8024t/a、二氧化硫排放量为11.2752t/a、氮氧化物排放量为27.864t/a。 （6）磨粉 本项目生产过程中，炭粉在磨粉粉碎过程会产生一定量的粉尘。粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“木材加工厂”逸散尘排放因子系数及类比同类项目，本项目粉碎工序粉尘产生量约为炭粉量的0.1%，项目炭粉量为9000t/a，则产生粉碎粉尘0.9t/a。项目使用密闭式粉碎机，机器内部设有集气口收集粉碎过程产生的粉尘，仅在投料和粉碎后出料过程有少量粉尘产生，收集效率按98%计，收集后的粉尘进入布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，则收集的粉尘量为0.882t/a，产生浓度为30.625；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册：布袋除尘器处理效率92%，则粉尘有组织排放量为0.0706t/a、排放速率为0.0147kg/h。 未经收集的粉尘量为0.018t/a，根据《生态环境部已发布的排放源统计调查制度排（产）污系数清单》（公告 2021年 第16号）中“2011锯材加工业产排污系数表”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%，则无组织排放的干燥粉尘量为0.0027t/a。 2、生物质颗粒生产源强核算 生物质颗粒生产产生的大气污染物主要为破碎、粉碎、筛分、造粒等工序产生的粉尘，以及烘干工序废气。 （1）原料堆存、装卸粉尘 本项目原料为废木料、边角料、木屑、秸秆等，项目原料外购入厂后对木片等大块物料、湿料、干料进行分类堆放。在原料储存、装卸等过程中有少量无组织粉尘产生逸散，由于原料进厂后在密闭厂房内堆存，不露天堆放，且外购原料有一定的水分，不易起尘，环评要求建设单位在下料和储存时将厂房门关闭，使下料和储存时产生的少量粉尘自然沉降于厂房内。 （2）破碎、粉碎、筛分、造粒粉尘 本项目需要对原料进行破碎、粉碎、筛分、造粒，此过程中将会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”的产排系数，剪片、破碎、筛分、造粒工序颗粒物产生量为6.69×10—4吨/吨－产品。项目年产1万吨生物质颗粒，则本项目破碎、粉碎、筛分、造粒工序颗粒物产生量为6.69t/a。 根据建设单位提供的设计资料可知，项目破碎、粉碎、筛分、造粒粉尘经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；造粒工序在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口接颗粒机段设防尘袋，大大减少了进入颗粒机的粉尘及外逸粉尘，同时液压缓冲料仓可有效防止物料的囤料堵料，使物料顺畅地进入颗粒机，总体造粒粉尘排放量小；同时在振动筛下方设防尘袋，可进一步减少筛分粉尘外排量。 项目破碎、粉碎及筛分、造粒工序配套风机风量为15000m3/h，年运行4800h；根据建设单位提供数据，集气罩收集效率为80%（20%为无组织排放），则有组织粉尘产生量5.352t/a，产生速率为1.115kg/h，产生浓度为185.83mg/m3；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册：布袋除尘器处理效率92%，则破碎、粉碎及筛分、造粒工序有组织废气排放量为0.4282t/a，排放速率为0.0892kg/h。 破碎、粉碎及筛分、造粒工序未经集气罩收集的粉尘量为1.338t/a；根据《生态环境部已发布的排放源统计调查制度排（产）污系数清单》（公告 2021年 第16号）中“2011锯材加工业产排污系数表”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%，则无组织粉尘排放量为0.2007t/a。 （3）烘干工序废气 项目外购的部分原料为湿料，含水率约35%，由于达不到工艺要求，需要用烘干转炉对物料进行烘干，使物料含水率在15%以下。根据建设单位提供资料，约有11494.12t/a原料需要烘干，加工为成品量为10000t/a，物料烘干方式为直接烘干。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”的产排系数，烘干工序颗粒物产生量为4.01×10—3吨/吨－产品，二氧化硫4.80×10—4吨/吨－产品，氮氧化物6.89×10—4吨/吨－产品；产生的烘干工序废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后通过1根32m高排气筒（DA002）排放；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》中2663林产化学品制造行业系数手册，生产活性炭产生的颗粒物采用多管旋风除尘去除率可达80%以上，喷淋塔除尘去除率可达70%以上，总除尘效率为94%以上，本项目旋风除尘+喷淋塔除尘的粉尘总处理效率取94%（第一级按80%，第二级按70%）；此工序配套风机风量为30000m3/h，年运行4800h，项目烘干工序废气产排情况见下表。 表4-5 烘干工序废气产排情况一览表 项目; 废气量万m3/a; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烘干工序废气; 烟尘; 14400; 40.1; 8.35; 278.47; 旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）; 2.406; 0.5013; 16.71. SO2; 4.8; 1; 33.33; 4.8; 1; 33.33. NOx; 6.89; 1.4354; 47.85; 6.89; 1.4354; 47.85. （4）物料输送粉尘 沉降于厂房内，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。 3、食堂油烟 项目劳动定员20人，在项目区用餐人数按20人计，按平衡膳食推荐的以每人每天食用25—30g食用油（按30g计），则每天耗用食用油0.6kg，年用量为0.18t，在烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，则项目食堂油烟产生量为0.012kg/d、3.6kg/a。厨房日工作高峰期约为4h，则高峰期油烟量为0.003kg/h。项目厨房安装油烟净化器对油烟进行脱油净化处理，处理后排放。油烟净化器单台风量为2000m3/h，共设置1台，则油烟产生浓度1.5mg/m3，油烟净化设施（规模为小型）最低去除效率为60%，则项目油烟排放量为0.0012kg/d、1.44kg/a，油烟排放浓度为0.6mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》中规定的最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 （二）废气产排情况汇总 根据前述污染源强分析，各污染源排放情况汇总表见下表。 1、正常排放情况 表4-6 项目生产废气产排情况一览表 炭粉生产. 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式及排放量（t/a）. 有组织; 无组织. 1; 原料堆存、装卸粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房内堆存，车间地面全部硬化，在下料和储存时关闭厂房门，粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 2; 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 25.2629; 破碎、筛分工序设集气罩+布袋除尘器处理，经布袋除尘器处理后统一由1根15m高排气筒（DA001）排放。; 1.6168; 0.7579. 3; 烘干废气; 颗粒物; 71.7483; 经旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）排放; 4.5315; /. 4; 点火废气; 颗粒物; 0.005; 经旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）排放; 0.005t/a; /. SO2; 0.0051; 1根32m高排气筒（DA002）排放; 0.0051t/a; /. NOx; 0.0102; 0.0102t/a; /. 5; 炭化尾气燃烧废气; 非甲烷总烃; 2.3911; 由32m高排气筒（DA002）排放; 2.3911; /. 颗粒物; 230.0333; 经旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）排放; 13.802; /. SO2; 11.2752; 1根32m高排气筒（DA002）排放; 11.2752; /. NOx; 27.864; 27.864; /. 6; 磨粉粉尘; 颗粒物; 0.9; 经收集后进入布袋除尘器处理后，15m高排气筒（DA001）排放; 0.0706; 0.0027. 生物质颗粒生产. 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式及排放量（t/a）. 有组织; 无组织. 1; 原料堆存、装卸粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房内堆存，车间地面全部硬化，在下料和储存时关闭厂房门，粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 2; 破碎、粉碎、筛分、造粒粉尘; 颗粒物; 6.69; 破碎、粉碎、筛分、造粒工序设集气罩+布袋除尘器处理，经除尘处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。; 0.4282; 0.2007. 3; 烘干工序废气; 烟尘; 40.1; 经旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）排放。; 2.406; /. SO2; 4.8; 4.8; /. NOx; 6.89; 6.89; /. 4; 物料输送粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房，车间地面全部硬化，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，输送粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 5; 食堂油烟; 油烟; 3.6kg/a; 油烟净化器; /; 1.44kg/a. 表4-7 项目运营期大气污染物有组织排放量核算表 产污环节; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算排放量/ （t/a）; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 烘干、燃烧炉废气; DA002 、排放高度32m; 氮氧化物; 160.95; 4.8283; 37.7642; 氮氧化物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 240. 非甲烷总烃; 11.07; 0.3321; 2.3911; 120. 二氧化硫; 74.45; 2.2333; 16.0803; SO2、颗粒物《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放标准; 850. 颗粒物; 75.06; 2.2518; 16.213; 200. 破碎、筛分、造粒、磨粉; DA001 、排放高度15m; 颗粒物; 29.38; 0.4408; 2.1156; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120. 主要排放口合计; 二氧化硫; 16.0803t/a. 氮氧化物; 34.7642t/a. 颗粒物; 16.213t/a. 非甲烷总烃; 2.3911t/a. 一般排放口; 颗粒物; 2.1156t/a. 表4-8 项目大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 破碎、筛分、造粒、磨粉、干燥、原料堆存、装卸、物料输送; 颗粒物; 粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 1.5277. 表4-9 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 二氧化硫; 16.0803. 2; 氮氧化物; 34.7642. 3; 颗粒物; 18.3286. 4; 非甲烷总烃; 2.3911. 表4-10 项目排气筒基本情况一览表 排放口编号; 高度（m）; 排放口基本情况; 排放标准. 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 0.33; 25; 一般排放口; E104°2′48.857″,N24°52′50.169″; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值. DA002; 32; 0.8; 50; 主要排放口; E104°2′47.563″,N24°52′50.637″; 烟尘、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值；NOx、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值. 2、非正常排放情况 根据本项目特点，项目非正常排放主要为旋风除尘、布袋除尘等除尘设备、引风机等不能够正常运行、设施故障或去除效率降低等情况，按最不利情况进行预测（即集气罩可正常收集，除尘设备完全失效），有组织废气全部呈无组织排放，项目非正常排放情形及相应污染源统计情况见下表。 表4-11 项目废气非正常排放源强一览表 排放源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 频次. 破碎、粉碎及筛分、造粒、磨粉粉尘; 颗粒物; 5.32; 887.58; 0.5; 1次/年. 烘干工序废气; 烟尘; 37.52; 1250.667; 0.5; 1次/年. SO2; 2.2333; 160.95; 0.5; 1次/年. NOx; 4.8284; 74.45; 0.5; 1次/年. 磨粉粉尘; 颗粒物; 0.1838; 30.625; 0.5; 1次/年. 由上表可知，在非正常排放情况下，破碎、粉碎、筛分、造粒粉尘及烘干工序烟尘会出现超标排放情况，污染周边环境空气。为尽量避免废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的日常管理，安排专人定期检查、维护除尘器及连接管道等除尘设施设备的运行情况，确保废气处理设施正常运行。若出现除尘设施设备故障等情况，应立即停止生产，待设备检修正常后方可继续生产，减少对周围环境的影响。 （三）措施可行性分析和达标可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）附录C表C.1以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A表A.1 表4-12 废气污染防治可行技术参照表 污染物种类; HJ1103可行技术; HJ1121可行技术; 本项目情况; 是否属于可行技术. 颗粒物; 电除尘、袋式除尘; 静电电除尘、袋式除尘; 烘干废气：旋风除尘+喷淋塔；; 否. 破碎、磨粉：布袋除尘; 是. 挥发性有机物; 冷凝、吸收、吸附、燃烧（直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧）、冷凝－吸附、冷凝-吸附-燃烧; /; 经燃烧炉燃烧后排放; 是. 综上，项目炭化废气中颗粒物污染防治措施不属于HJ 1103-2020及可行技术，项目炭化废气污染防治措施可行性分析如下： 目前，国内炭化废气采用方法主要有直接燃烧法和冷凝法两种。本项目采用直接燃烧法，把炭化废气中的可燃气体通过燃烧炉燃烧室高温分解进行无害化燃烧处理，木焦油是一个含烃类、酸类、酚类较高的有机化合物，沸点为200-220℃，炭化热解过程温度为160-450℃，木焦油在炭化过程中以气态存在；可燃气体主要成分是甲烷、一氧化碳、乙烯等。在氧气充足的情况下高温燃烧后生产CO2和H2O。燃烧法相对冷凝法工艺简单，运行费用少，性能稳定，工艺合理可行。 燃烧废气由于温度较高，通过旋风除尘+喷淋塔处理。粉碎及造粒工序位置与喷淋塔较近，且造粒工序废气温度高，因此通过旋风除尘后进入喷淋塔处理。 旋风除尘：当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内，会沿壁由上而下做旋转运动。粉尘颗粒也因此受离心力的作用从气流中分离出来，再受重力作用沿壁落入灰斗，而气体会沿排出管旋转向上从排出管排出。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达 500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。根据《2663林产化学品制造行业系数手册》以及《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）系数手册》中的末端治理技术旋风除尘器的处理效率可达到70%。 喷淋塔主要是在进气管中布置的喷头喷淋出直径很小的雾化液滴作为捕尘体，烟气从喷淋区下部进入吸收塔与均匀喷出的吸收液接触，依据惯性碰撞和拦截捕获原理，烟气中的细小颗粒物与之碰撞，被其捕获。之后气体经过收缩段高速冲击装置内的水面，激起大量的泡沫和微小水滴。烟气中较大的颗粒物在流动过程中与液滴碰撞聚结沉降，第一级除尘中未除去的细小颗粒继续与液滴碰撞，同时长大的水滴被下部的吸收液吸收，完成第二级除尘过程。结构简单，造价低，不易堵塞，兼具降温功能。根据《2663林产化学品制造行业系数手册》以及《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）系数手册》中的末端治理技术喷淋塔的处理效率可达到87%。 根据表4-11，项目DA001排放的颗粒物排放浓度29.38mg/m3、排放速率0.4408kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，能够做到达标排放；DA002排放的颗粒物、SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放标准限值（＜200mg/m3）、表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值（＜850mg/m3），DA002排放的NOx排放浓度160.95mg/m3、排放速率4.8283kg/h，非甲烷总烃排放浓度11.07mg/m3、排放速率0.3321kg/h，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（氮氧化物排放浓度240mg/m3、排放速率5.02kg/h、非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率62.4kg/h）；处理措施可行。 针对原料堆存、装卸、物料输送等无组织排放的粉尘，项目将所有生产工序设在密闭厂房内进行（仅留进出口），车间地面全硬化，外购原料入厂后堆存在车间内，在原料下料和储存时关闭厂房，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，采取以上措施可使原料堆存、装卸及物料输送过程产生的粉尘自然沉降于生产厂房内，通过定期清扫，无组织粉尘排放量少，对周围大气环境影响小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等相关规定，项目破碎、粉碎、筛分、烘干工序使用的布袋除尘、旋风除尘、喷淋均属于其中提到的可行性技术。通过采取以上废气治理措施，各废气污染物均可做到达标排放，采取的治理措施可行，对周边环境影响较小。 （四）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020），本项目废气监测计划见下表。 表4-13 废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测方式; 监测频次. 炭化、烘干、燃烧炉废气排放口（DA002）; 主要排放口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 自动监测; /. 主要排放口; 烟气黑度、非甲烷总烃; 手工监测; 1次/季. 破碎、粉碎及筛分、造粒、磨粉粉尘废气排放口（DA001）; 一般排放口; 颗粒物; 手工监测; 1次/半年. 厂界; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 手工监测; 1次/半年. 厂房外; 厂区内厂房外; 颗粒物、非甲烷总烃; 手工监测; 1次/半年. 二、废水影响分析 项目运营期废水主要为生活污水，项目车间内会沉降粉状物料，定期清扫回用做原料，不对车间地面进行冲洗。 （一）废水用排分析 1、生活污水 项目设有劳动定员20人，均在项目区住宿，生活用水量为2m3/d、600m3/a，生活污水产生量为1.66m3/d、498m3/a，废水进入化粪池（20m³）处理，园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂建成后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：《生活源产排污核算方法和系数手册》中城镇生活源水污染物产生系数，主要污染物及产生浓度分别为COD325mg/L、氨氮37.7mg/L、总氮49.8mg/L、总磷4.28mg/L，BOD5按照200mg/L，SS按照200mg/L；本项目生活污水排放情况如下： 表4-14 项目污水排放源强及污染物排放量 2、喷淋塔用水 污水量; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准限值 mg/L; 是否达标. 498m3/a; COD; 325; 0.1619; 500; 达标. NH3-N; 37.7; 0.0188; 45; 达标. 总氮; 49.8; 0.0248; 70; 达标. 总磷; 4.28; 0.0021; 8; 达标. BOD5; 200; 0.0996; 350; 达标. SS; 200; 0.0996; 400; 达标. 本项目运营期烘干过程产生的废气使用喷淋塔进行处理，运营期喷淋塔产生的废水经容积为40m³的沉淀池沉淀后可循环使用，不外排。由于使用过程中将有一部分水蒸发以及损失，因此需进行补水，补水使用新鲜水进行补充。 根据建设单位提供设计资料，项目喷淋塔循环水量为20m3/h，蒸发损耗按循环水量的3%计，则补水量为0.6m3/h，14.4m3/d，4320m3/a，循环水池容积为40m3，循环水池中水量循环使用。 喷淋塔主要去除烟气中的颗粒物，用水水质要求不高，循环水主要污染物为SS，含有少量石油类物质。项目设置沉淀池去除悬浮物，经三级沉淀后，SS浓度约为250mg/L，沉淀池沉渣定期清掏，不会造成喷淋塔堵塞，能够满足喷淋塔使用水质要求。 循环水系统运行过程中，有一部分水由于热量过高导致水体蒸发，循环水被浓缩，导致CO2含量下降，水中Ca(HCO3)2浓缩达到饱和状态时会在换热表面形成水垢（CaCO3）；颗粒物与水接触落入水中，形成杂质，加重循环水浊度；此外，由于循环水中含有溶解氧，会助长微生物的滋长，在有阳光照射的地方会形成藻类，在日光照射不到的地方大量细菌、真菌的繁殖会形成黏泥，覆盖于换热表面形成软垢。环评提出，需定期向循环水池内补充新鲜水，并定期清理水中污泥、水垢，保持循环水系统的稳定正常运行。本项目沉淀池设置于日光照射不到的地方，循环水中不存在浮游动植物，SS中含有的有机氮极少转化为氨氮。 3、余热锅炉用排水 根据建设单位提供资料，余热锅炉用水为软水，软化水制取设备制取效率约为80%，锅炉用水量为36m3/d，则新鲜水用水量约45m3/d，软水设备排水量为9m3/d；锅炉排水量约3.6m3/d。项目软水设备排水、余热锅炉排水回用于喷淋塔除尘。根据有关查阅资料，pH、CODcr、BOD5、SS、氯化物浓度分别为8 mg/L、24.44mg/L、4.89mg/L、24.44mg/L、155.56mg/L，回用于喷淋塔用水可行。 （二）项目废水排放去向及排放口情况 本项目废水污染治理设施信息见表4-15。 表4-15 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口基本情况. 治理工艺; 治理效率; 处理能力; 是否为可行技术; 名称; 编号. 生活污水; 化粪池; /; 20m3; 否; 园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；; 不外排; 间歇; /; /. 园区污水处理厂建成后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。; 间接排放; 总排口; TW01. 喷淋塔除尘用水; 沉淀池; /; 20m3; 是; 回用于生产工序，无外排; /; /; /; /. （三）防治措施可行性分析 - 项目产生的生活污水均需经化粪池处理后排入园区污水管网，本项目废水量为1.66m3/d，化粪池的水停留时间为24h—36h，本项目取36h，化粪池考虑安全系数为1.2，则有效容积不小于2.988m3。本项目化粪池容积为20m3，满足12天生活污水处理需求；项目周边有大面积耕地，能够满足项目消纳需求。 - （四）远期依托污水处理厂处理的可行性分析 - 根据《师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目、（矣腊片区污水处理厂）环境影响报告书》：矣腊片区污水处理厂进水标准为《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准；处理工艺为格栅+旋流除砂系统+调节池+初沉池+AAO反应池+二沉池+脱氮除磷反应器+均质滤料滤池+消毒，处理规模为2000,m3/d；设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。 - 根据《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》矣腊片区污水工程规划图，项目所在区域已规划污水管网，项目产生生活污水能够进入园区污水处理厂处理。 - 根据项目水质情况分析，项目生活污水经化粪池处理后能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，能达标排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理，符合园区污水处理厂进水水质要求。园区配套污水处理厂设计处理规模为2000m3/d，本项目废水量为1.66m3/d，经项目区附近的污水管网能够进入园区污水处理厂处理，项目废水量小、为生活污水、污染物简单，污水处理厂处理工艺能处理项目产生的污染物。因此，项目产生的废水处理达标后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理可行。 - 项目生产废水循环使用，生活污水可做到不外排或进入园区污水管网，项目对周边地表水环境影响较小。 （五）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020），本项目废水监测计划见下表。 表4-16 废水排放监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 雨水排放口; CODCr、悬浮物; 月b. b 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. 三、噪声影响分析 1、噪声源强 项目运营期噪声主要来源于各种生产设备运行产生的噪声，主要产噪设备有破碎机、粉碎机、颗粒机、烘干转炉、风机等，噪声源强在75-85dB（A）。项目通过采取选用低噪设备、合理布置设备、基础减振、厂房隔声等措施，对产噪设备定期维护、检修等措施后可降噪10~20dB（A），本项目取15dB（A）。本项目主要噪声源情况见下表。 表4-17 主要设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 2#风机; 85; 低噪设备、风机安装消声器、车间隔声; 421.12; 266.56; 1; 8.46; 66.73; 昼夜; 15; 51.73; 1. 2; 1#风机; 85; 447.77; 290.15; 1; 7.96; 66.81; 昼间; 15; 51.81; 1. 3; 水泵; 75; 430.53; 275.83; 1; 9.92; 56.70; 昼间; 15; 41.70; 1. 4; 振动筛; 75; 466.59; 256.87; 1; 14.75; 55.32; 昼间; 15; 40.32; 1. 5; 打包机; 75; 467.83; 270.5; 1; 5.38; 55.62; 昼间; 15; 40.62; 1. 6; 颗粒机; 80; 334.32; 350.33; 1; 11.27; 61.69; 昼间; 15; 46.69; 1. 7; 颗粒机; 80; 327.77; 344.66; 1; 11.77; 61.68; 昼间; 15; 46.68; 1. 8; 颗粒机; 80; 337.82; 342.04; 1; 12.14; 61.68; 昼夜; 15; 46.68; 1. 9; 烘干机; 80; 427.68; 311.28; 2; 15.97; 61.73; 昼夜; 15; 46.73; 1. 10; 磨粉机; 85; 474.77; 266.29; 1; 13.13; 65.33; 昼间; 15; 50.33; 1. 11; 粉碎机; 85; 467.83; 235.43; 1; 24.49; 65.29; 昼间; 15; 50.29; 1. 12; 粉碎机; 85; 472.79; 243.73; 1; 28.69; 65.25; 昼间; 15; 50.25; 1. 13; 破碎机; 85; 453.33; 239.4; 1; 19.02; 65.30; 昼间; 15; 50.30; 1. 14; 破碎机; 85; 456.18; 232.58; 1; 18.62; 65.30; 昼间; 15; 50.30; 1. 15; 8#风机; 85; 347.42; 337.23; 1; 10.91; 61.76; 昼间; 15; 46.76; 1. 16; 7#风机; 85; 338.69; 335.92; 1; 5.14; 66.90; 昼间; 15; 51.90; 1. 17; 6#风机; 85; 430.53; 265.67; 1; 9.34; 66.71; 昼间; 15; 51.71. 18; 5#风机; 85; 455.94; 263.93; 1; 19.11; 66.72; 昼间; 15; 51.72; 1. 19; 4#风机; 85; 442.68; 284.13; 1; 26.99; 66.71; 昼间; 15; 51.71; 1. 20; 3#风机; 85; 424.83; 274.1; 1; 7.25; 66.77; 昼夜; 15; 51.77; 1. 21; 9#风机; 80; 439.95; 298.51; 1; 15.81; 61.73; 昼间; 15; 46.73; 1. 22; 水泵; 80; 431.03; 300.62; 1; 10.91; 61.76; 昼夜; 15; 46.76; 1. 2、噪声预测 不考虑声屏障、空气吸收等衰减，噪声随距离衰减的公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/r0)(r>r0) 式中：Lr——距声源r处的声压级，dB(A)； Lr0——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0——参考点r0距声源的距离； r——预测点r距声源的距离。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声贡献值计算公式如下： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) (dB) 式中：Leqg――噪声贡献值，dB； t——预测计算的时间段，s Ti——i声源在T时段内运行的时间，s LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 3、噪声预测结果 项目厂界噪声预测结果见表4-18。 表4-18 项目厂界噪声预测结果一览表 预测方位; X/m; Y/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 第1边最大值; 371.22; 332.06; 昼间; 52.9; 65; 达标. 夜间; 52.9; 55; 达标. 第2边最大值; 491.22; 281.50; 昼间; 54.89; 65; 达标. 夜间; 54.89; 55; 达标. 第3边最大值; 483.95; 197.56; 昼间; 54.48; 65; 达标. 夜间; 54.48; 55; 达标. 第4边最大值; 433.05; 227.79; 昼间; 53.39; 65; 达标. 北侧; 夜间; 53.39; 55; 达标. 第5边最大值; 412.36; 243.67; 昼间; 51.81; 65; 达标. 夜间; 51.81; 55; 达标. 第6边最大值; 391.67; 218.84; 昼间; 41.37; 65; 达标. 夜间; 41.37; 55; 达标. 根据预测结果，项目运营期厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目运营期噪声对周边环境影响不大。项目周边50m范围内无声环境保护目标，对周边环境影响小。 4、噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目监测计划见表4-19。 表4-19 项目运营期噪声监测要求一览表 监测点位; 监测频率; 监测指标; 执行标准. 厂界东、南、西、北; 1次/季度; 等效连续A声级、最大A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时监测。. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 根据工程分析，本项目产生的固体废物包括主要为除尘器收集的粉尘、不合格产品、炉灰、废铁、生活垃圾、废机油、沉淀池沉渣等。 （1）除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集粉尘量为85.4135t/a，收集后作为原料回用于生产。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 （2）不合格产品 根据建设单位提供的资料，本项目年产1万吨生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的0.10%计算，则产生的不合格产品量为10t/a，经统一收集后，用作造粒原料重新造粒。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 （3）炉灰 项目烘干燃料为自产的生物质颗粒燃料，根据建设单位提供资料，生物质灰分约为1.5%，项目生物质颗粒燃料用量为10t/a，因此，炉灰产生量为1.5t/a，定期清掏用于周边农林施肥使用，不外排。 根据工程分析，炭化产物除炭粉、木焦油、木醋液、木煤气外，还有部分损耗，主要为炭化炉炉渣。根据物料平衡，产生量为179.99t/a，炭化炉炉渣类似于草木灰，可用于周边农田施肥或外售有机肥生产加工企业用作原料。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 （4）废铁 项目原料主要为废木料、边角料、木屑、秸秆等，部分废木料、边角料上遗留有铁钉等废铁，通过对原料进行磁选，收集其中夹带的废铁，根据建设单位提供资料，年收集铁钉量约0.10t/a，收集后外售废品回收站。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 （5）生活垃圾 本项目年运行300天，劳动定员20人，均在厂区食宿，生活垃圾产生系数以1.0kg/d人计，则员工产生的垃圾量为20kg/d，6t/a，项目区设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，清运至附近村庄生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW63其他垃圾，废物代码为900-001-63。 （6）沉淀池沉渣 项目喷淋塔去除效率为70%，则颗粒物去除量为37.8194t/a，沉淀池沉渣含水率取80%，则沉渣产生量为189.0968t/a，定期清掏用作农肥或外售有机肥生产加工企业用作原料。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 （7）废机油 本项目机械设备运行及维修过程会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量约为0.20t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中分类编号为“HW08废矿物油”，废物代码为“900-214-08”。废机油利用专用容器收集后暂存于危废暂存间（15m2），委托资质单位定期清运处置；危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。 表4-20 固体废弃物产排处理情况一览表 序号; 固体废物名称; 固体废物类别; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 处理方式; 去向; 管理要求. 1; 一般固废; 生活垃圾; 固态; /; 6t/a; 分类垃圾桶贮存; 委托处置; 委托环卫部门定期清运处理; 日产日清. 2; 除尘器除尘灰; 固态; /; 85.4135t/a; 旋风除尘灰贮存于除尘仓，磨粉除尘灰贮存于炭粉仓; 自行利用; 回用于生产工序; 即产即清. 3; 废铁; 固态; /; 0.1t/a; 贮存于一般固废暂存区; 委托利用; 收集后外售废品回收站; /. 4; 炉灰; 固态; /; 1.5t/a; 定期清掏，不贮存; 用作农肥或外售有机肥生产加工企业用作原料; /. 5; 沉淀池沉渣; 固态; /; 189.0968t/a; 定期清掏，不贮存; /. 6; 不合格产品; 固态; /; 10t/a; 集中收集; 自行利用; 回用于生产工序; 即产即清. 7; 危险废物; 废矿物油; 液态; 易燃; 0.2t/a; 危废暂存间; 回用; 回用于机械润滑; 贮存周期不超1年. 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响小。 2、环境管理要求 本项目运营期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、不合格产品、炉灰、废铁、生活垃圾、废机油、沉淀池沉渣等。项目固体废物处理处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，实行分类收集、贮存和运输。 1）本环评要求对生产固废与生活固废进行分类管理，除尘器收尘不直接卸落到地面，卸灰区密闭；大块物料、除尘器收尘、不合格产品收集后存放于原料区，不得露天堆存；设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾不得混入原料、产品内等。 2）危险废物收集、贮存、处置要求 ①危废暂存间设置要求 危险废物暂存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，危废暂存间应符合下列要求： A.危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，按设计要求做防渗处理，建筑材料必须与危险废物相容。 B.应按GB15562.2和环保部门制定的专用危险废物警示标识要求，在暂存间外的明显处设置危险废物的警示标识。 C.危废暂存间内要有安全照明设施和消防设施。 ②危险废物收集、贮存及管理要求 废机油在厂内收集、贮存应该按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求严格执行，具体要求如下： A.危险废物收集时应根据危险废物的数量、危险特性、物理形态等因素确定包装形式，包装材料要与危险废物相容。 B.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。 C.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D.设置相关运行管理台账，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。 经认真落实以上措施后废机油对环境影响不大。 综上所述，本项目产生的固体废物采取以上措施后，均可得到合理利用与处置，对外界环境影响小，措施可行。 五、土壤、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水、土壤环境影响评价。 1、污染途径 本项目属于炭粉生产、生物质颗粒燃料生产项目，根据项目污染物排放特点，项目运营期对土壤、地下水的主要影响途径为非正常情况下的渗透污染。项目地下水及土壤主要污染源为：废机油渗漏、生活污水渗漏等，主要表现为危废暂存间、化粪池、污水管道等破损，或危废暂存间、化粪池防渗措施不到位、管理不到位等，导致其泄漏下渗污染土壤、地下水环境。 本项目用地范围内进行硬化，危险废物暂存间、炭化区采用重点防渗，渗透系数不大于1×10—7cm/s，正常情况下，不存在地下水、土壤污染途径；环评要求根据对地下水和土壤的影响，对项目区进行分区防渗。 2、防控措施 ①加强设备的维护和管理，保证厂区产生的污废水不流入外环境； ②加强监管，禁止向地表水排入污废水、固体废物等； ③厂区进行分区防渗： 重点防渗区：危险废物暂存间、炭化区采用重点防渗，等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10—7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求进行防渗。 一般防渗区：化粪池、生产车间等区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10—7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 简单防渗区：办公楼、厂区道路，进行硬化处理。 - 综上所述，本项目不涉及重金属及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，项目场地硬化，且落实上述防控措施后，项目建设对土壤、地下水环境的影响小。 六、环境风险分析 1、风险识别 根据对建设项目所使用的物料的识别以及生产设施、储存设施以及储存情况的分析，本项目涉及原辅料、产品及中间产物有废木料、边角料、木屑、秸秆等、生物质颗粒、生活污水、废机油、木煤气等，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为废机油、木煤气，存在的风险主要为废机油泄露导致的环境风险；另一方面，厂区储存的废木料、边角料、木屑、秸秆等原料以及厂区生产的生物质成品颗粒、炭粉，均为易燃物品，遇火源或明火容易发生火灾事故。 表4-21 生产系统危险性识别 序号; 危险单元; 危险物质; CAS号; 最大储存量; 临界量; 可能发生的风险事故; 事故触发条件; 转移途径. 1; 炭化炉; 木煤气; /; /; 7.5t; 泄漏; 输送管道破损; 大气环境. 2; 生产设备; 废矿物油; /; 0.1t; 2500t; 泄漏、火灾; 贮存容器破损; 大气环境、地下水、土壤. 备注：木煤气临界量参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中煤气临界量. 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）； 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目的环境风险源主要为废机油储存，风险物质为废机油。根据计算，本项目危险物质Q值核算如下： 表4-22 项目Q值核算表 危险物质; 储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 废机油; 0.10; 2500; 0.00004. 木煤气; 0.01; 7.5; 0.001333. 合计; 0.001373. 注：废机油临界量参照油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）进行取值。 根据上表，项目Q值为0.001373，Q＜1；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：当Q＜1时，建设项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，进行简单分析。 3、影响途径分析 - 经分析，项目区风险影响途径包括：①非正常情况下废机油、木煤气发生泄漏，以及遇明火或高温引起的火灾、爆炸事故；②项目区储存的废木料、边角料、木屑、秸秆等原料以及厂区生产的生物质成品颗粒、炭粉遇火源或明火引发火灾事故，一方面造成经济损失，另一方面原料及成品燃烧后会产生大量的烟尘，污染周围空气环境；消防废水中也会含有大量的悬浮物，如直接外排，将会对水环境和土壤造成影响。项目风险影响途径及可能引发原因见下表。 表4-23 项目风险影响途径及引发原因一览表 风险源; 影响途径; 引发原因. 废机油收集容器、危废暂存间、木煤气; 泄漏、火灾、爆炸; ①废机油收集容器破裂导致其泄漏； ②危废暂存间地面防渗层破损导致废机油泄漏； ③遇到明火（含电气）或者高热发生燃烧，在无法控制时引发火灾、爆炸。. 原料及成品储存区; 火灾; ①厂区管理不到位，职工未严格落实禁止吸烟和禁明火等操作； ②物料堆放不规范，堆存在机器设备周边，引发火灾。. 4、环境风险防范措施 ①制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品。 ②生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 ③制定车间卫生清扫制度，及时清扫散落的原料等易燃物，使车间清洁工作常态化、制度化。 ④加强岗位培训及职工安全教育，增强职工的责任心和安全意识，避免因人为原因引起火灾事故。 ⑤生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源。 ⑥危险废物暂存间、化粪池、生产车间等区域需按照国家相关标准要求做好防渗，避免因废机油、生活污水泄漏等污染周边水体及土壤环境。 ⑦制定环保管理制度，设置专人负责危废暂存间，定期检查废机油收集容器及危废暂存间，发现储存容器破损等情况，应立即更换废机油储存容器，用吸油棉快速吸附泄漏的废机油，吸油棉统一收集后与废机油一起委托资质单位清运处置；若发现危废暂存间地面防渗层破损等情况，应立即将废机油转移到未破损区域，对破损区域及时进行修补等措施，避免其泄露污染土壤、地下水环境。 ⑧按要求建设消防水池及洗消废水收集池，对洗消废水收集池进行重点防渗，用于收集灭火等过程产生的事故废水。 ⑨管道泄漏风险防范措施：A为了防范事故和减少灾害，项目内管道及其他设施的设计、制造、施工、运行、管理和维修、设施运行及停气检修时必须严格按照有关安全生产的规定进行，企业必须制定风险事故的防范措施和应急预案。 B.提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理。 C.建立事故预防、监测、检验、报警系统，采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免木煤气意外泄漏事故发生；在易产生泄漏的位置设置检测仪和自动报警器，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时遏制；生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害；对输送管道、管件等以及与之相关的设备进行重点安全监督。 ⑩按要求编制突发环境事件应急预案，成立应急领导机构，配备相关应急物资，发生突发环境事件时，确保能够及时、有效的处理突发环境事件。 5、环境风险结论 通过对项目区可能存在的环境风险事故进行分析发现，项目区存在的主要环境风险为废机油泄漏、厂区储存的废木料、边角料、木屑、秸秆等原料、产品等易燃物品遇火源或明火容易发生火灾事故，事故的发生将对地表水、地下水、空气环境、土壤等造成一定影响。通过认真落实本环评提出的一系列风险防范措施，可最大限度地降低环境风险事故带来的风险后果，将项目区存在的环境风险控制在可接受范围内，对环境影响较小。项目环境风险简单分析表见下表。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产9000吨机制炭（粉）及10000吨生物质颗粒生产建设项目. 建设地点; 云南省曲靖市师宗县丹凤街道师宗县矣腊产业园区. 地理坐标; 经度; 东经104°2′48.374″; 纬度; 24°52′49.696″. 主要危险物质及分布; 废木料、边角料、木屑、秸秆等原料、废机油以及生产的生物质颗粒、炭粉产品，主要分布于生产车间及危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①大气环境：废机油泄漏、遇明火（含电气）或者高热发生燃烧，在无法控制时引发火灾、爆炸；原料及成品储存区管理不到位、未严格落实禁止吸烟和禁明火等操作，以及物料堆放不规范等引发火灾，污染大气环境。 ②地表水：废机油收集容器破裂导致其泄漏，若管理不善，废机油流出危废暂存间，进入厂区随雨水进入周边地表水体，污染周边地表水环境；应对火灾、爆炸事故过程产生的消防废水若未进行及时、有效收集处置，进入外环境，将污染周边地表水环境。 ②地下水、土壤：危废暂存间地面防渗层破损导致废机油泄漏下渗，将污染土壤、地下水环境；应对火灾、爆炸事故过程产生的消防废水若未进行及时、有效收集处置，进入土壤，将对土壤造成一定污染。. 风险防范措施要求; ①制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品。②生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。③制定车间卫生清扫制度，及时清扫散落的原料等易燃物，使车间清洁工作常态化、制度化。④加强岗位培训及职工安全教育，增强职工的责任心和安全意识，避免因人为原因引起火灾事故。⑤生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源。⑥危险废物暂存间、化粪池、生产车间等区域需按照国家相关标准要求做好防渗，避免因废机油、生活污水泄漏等污染周边水体及土壤环境。⑦制定环保管理制度，设置专人负责危废暂存间，定期检查废机油收集容器及危废暂存间，发现储存容器及地面破损等情况，应立即采取措施，避免其泄露污染土壤、地下水环境。⑧按要求建设消防水池及洗消废水收集池，对洗消废水收集池进行重点防渗，用于收集灭火等过程产生的事故废水。 ⑨按要求编制突发环境事件应急预案，成立应急领导机构，配备相关应急物资，发生突发环境事件时，确保能够及时、有效的处理突发环境事件。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/破碎、筛分、造粒、磨粉 | 颗粒物 | 破碎、筛分、造粒、磨粉工序粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理；经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求 |
|  | DA002/烘干、燃烧炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 经旋风除尘+喷淋塔+1根32m高排气筒（DA002）排放 | 烟尘、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放标准限值；非甲烷总烃、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值 |
|  | 原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘 | 颗粒物 | 项目将所有生产工序设在密闭厂房内进行（仅留进出口），车间地面全部硬化，在原料下料和储存时关闭厂房门，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘；通过采取以上措施，项目产生的无组织粉尘大部分在车间自然沉降，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值 |
| 地表水环境 | TW01/生活污水 | pH值、COD、NH3-N、TP、SS、动植物油、BOD5 | 设置1个化粪池，容积为20m3 | 在园区污水处理厂建成前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂建成后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 喷淋塔 | SS | 设置1个循环水池，容积为40m3 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 隔声、消声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固废包括除尘器收集的粉尘、不合格品、废铁、炉灰、生活垃圾、废机油等，其中除尘器收集的粉尘、不合格品回用于生产，炉灰、沉淀池沉渣定期清掏用于周边农林施肥使用，废铁外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，清运至附近生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置；废机油利用专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，危废暂存间、炭化区为重点防渗区，生产车间、办公区、生活区、化粪池等区域为一般防渗区，厂区道路等其他区域为简单防渗区。其中重点防渗区：防渗层按等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10—7cm/s，其中危废暂存间、炭化区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设；一般防渗区：防渗层按等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10—7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16 889-2008）要求进行防渗；简单防渗区：采用混凝土进行硬化处理即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目区存在的环境风险主要为废机油泄漏导致的环境风险、原料及成品等易燃物品引起的火灾事故，为降低项目区环境风险，环评建议采取以下措施：①制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品。②生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。③制定车间卫生清扫制度，及时清扫散落的原料等易燃物，使车间清洁工作常态化、制度化。④加强岗位培训及职工安全教育，增强职工的责任心和安全意识，避免因人为原因引起火灾事故。⑤生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源。⑥危险废物暂存间、化粪池、生产车间等区域需按照国家相关标准要求做好防渗，避免因废机油、生活污水泄漏等污染周边水体及土壤环境。⑦制定环保管理制度，设置专人负责危废暂存间，定期检查废机油收集容器及危废暂存间，发现储存容器破损等情况，应立即更换废机油储存容器，用吸油棉快速吸附泄漏的废机油，吸油棉统一收集后与废机油一起委托资质单位清运处置；若发现危废暂存间地面防渗层破损等情况，应立即将废机油转移到未破损区域，对破损区域及时进行修补等措施，避免其泄露污染土壤、地下水环境。⑧按要求建设消防水池及洗消废水收集池，对洗消废水收集池进行重点防渗，用于收集灭火等过程产生的事故废水。⑨按要求编制突发环境事件应急预案，成立应急领导机构，配备相关应急物资，发生突发环境事件时，确保能够及时、有效的处理突发环境事件。通过落实本环评提出的以上风险防范措施，能有效降低突发火灾事故发生率，将环境风险控制在可接受范围，对环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号）的要求，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证，本项目为生物质燃料加工254中的涉及通用工序简化管理、专用化学产品制造266中林产化产品制造2663（有热解或者水解工艺的）做重点化管理，因此企业进行重点管理。 ②建立健全环境管理制度及机构，设置专职人员，明确职责，做好企业环境管理工作，加强危废管理，保证配套的各环保设施正常稳定运行。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，开展环境保护竣工验收相关工作。 ④按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）文件要求，规范化设置排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策、规划和环境功能区划要求；符合园区规划及规划环评要求；项目运营过程中对所在区域的环境影响较小，不改变所在区域的环境功能，项目严格落实环评提出的污染防治措施，降低了各类污染物的排放，在落实本报告提出的各项环保措施后，项目的建设不会对周围环境产生明显不利影响，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 18.3286t/a | / | 18.3286t/a | +18.3286t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 16.0803t/a | / | 16.0803t/a | +16.0803t/a |
|  | NOx | / | / | / | 34.7642t/a | / | 34.7642t/a | +34.7642t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.3911t/a |  | 18.3286t/a | +18.3286t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1619t/a | / | 0.1619t/a | +0.1619t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0188t/a | / | 0.0188t/a | +0.0188t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0248t/a | / | 0.0248t/a | +0.0248t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0021t/a | / | 0.0021t/a | +0.0021t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0996t/a | / | 0.0996t/a | +0.0996t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0996t/a | / | 0.0996t/a | +0.0996t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 85.4135t/a | / | 0t/a | 85.4135t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 10t/a | / | 0t/a | 10t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 189.0968t/a | / | 0t/a | 189.0968t/a |
|  | 炉灰 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废铁 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①